XIANGQI ROBOT

REQUIREMENTS & MEASURABLE METRICS
SPECIFICATION

Đặc tả 13 nhóm requirement cho hệ thống robot chơi cờ tướng vật lý

Phiên bản 1.0 - Baseline nghiên cứu kiến trúc
Ngày: 14/09/2026

Mục đích tài liệu Biến 13 nhóm requirement từ mô tả định tính thành tiêu chí có thể đo, test và quyết định PASS/FAIL. Tài liệu này là baseline để lựa chọn kiến trúc perception, geometry, state estimation, control và recovery; không phải chứng nhận an toàn công nghiệp.

# 1. Phạm vi và cách sử dụng tài liệu

Tài liệu này định nghĩa requirement cho một hệ thống robot chơi cờ tướng vật lý có camera quan sát bàn, phần mềm quản lý trạng thái ván và cánh tay robot thực hiện thao tác gắp/đặt. Mục tiêu không phải chọn sẵn YOLO, TheOne hay một model cụ thể; mục tiêu là định nghĩa chính xác hệ thống phải làm được gì và đo bằng cách nào.

Nguyên tắc cốt lõi Requirement phải xuất phát từ nhu cầu của hệ thống vật lý, không xuất phát từ capability của model AI. Model được chọn sau khi đã biết sai số, độ trễ, độ tin cậy và hành vi fallback mà hệ thống cần.

## Ba tầng requirement

Hard requirement (MUST): điều kiện bắt buộc. Ví dụ: không được commit một nước đi mà rule engine xác định là bất hợp lệ; không được cho robot tiếp tục khi trạng thái vật lý không xác định.

Engineering target (SHOULD): mục tiêu định lượng ban đầu để thiết kế và benchmark. Có thể thay đổi sau khi đo phần cứng thật.

Research target (MAY / stretch): mục tiêu nâng cấp sau khi baseline ổn định, dùng để so sánh kiến trúc tương lai.

## Quy tắc đối với các con số trong tài liệu

Các ngưỡng liên quan an toàn logic (illegal state, unknown state, illegal transition) được xem là hard requirement.

Các ngưỡng mm, pixel, accuracy, latency hiện là provisional target trừ khi được ghi rõ khác.

Sau khi đo kích thước quân, độ mở gripper, camera calibration error và robot repeatability, R3/R5/R9 phải được cập nhật bằng tolerance budget thực tế.

Mỗi metric phải được đo trên dữ liệu nominal và stress; không chỉ báo một con số trung bình.

# 2. Nguyên tắc đo lường và báo cáo

Một hệ thống robot có thể có model accuracy cao nhưng vẫn thất bại nếu calibration, gripper hoặc state machine sai. Vì vậy measurement phải thực hiện ở cả cấp module và cấp end-to-end.

## 2.1 Các thống kê bắt buộc

Median: sai số điển hình.

P95 (95th percentile): sai số biên thực tế, quan trọng hơn mean đối với robot.

Max observed: dùng để phát hiện outlier nguy hiểm.

Precision / Recall / F1 cho detection và anomaly detection.

Confusion matrix cho piece classification.

False Accept Rate (FAR): hệ thống chấp nhận trạng thái sai.

False Reject Rate (FRR): hệ thống từ chối trạng thái thực ra đúng.

Latency P50/P95: không chỉ báo average latency.

Success rate theo chuỗi thao tác end-to-end.

## 2.2 Nominal vs Stress test

| Nominal | Ánh sáng ổn định, camera cố định, quân đặt tương đối đúng, bàn không bị che, robot/scene hoạt động bình thường. |
| --- | --- |
| Stress | Ánh sáng thay đổi, quân lệch, bóng đổ, tay người vừa rời bàn, bàn rung/dịch nhẹ, motion blur, occlusion ngắn, quân bị rơi hoặc trạng thái mơ hồ. |
| Unsafe / Unknown | Tình huống không đủ thông tin để tự động hành động: quân chồng nhau, quân ngoài vùng recovery, tay người trong vùng robot, camera mất, nhiều anomaly độc lập. |

# 3. Tổng quan 13 Requirement (R1-R13)

| ID | Requirement | Câu hỏi | Kết quả chính |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Board Perception | Quân gì đang ở giao điểm nào? | Semantic board state |
| R2 | Free-space Object Detection | Có quân nào nằm ngoài vị trí chuẩn không? | Loose/off-grid piece localization |
| R3 | Physical Localization | Tâm vật lý thật của quân ở đâu? | Continuous XY / pick target |
| R4 | Board / Camera Geometry | Bàn nằm ở đâu trong ảnh? | Corners, pose, homography |
| R5 | Robot Registration | Điểm trên bàn tương ứng tọa độ robot nào? | Board/camera -> robot mapping |
| R6 | State Estimation / Memory | Hệ thống tin trạng thái hiện tại là gì? | Expected/observed/action state |
| R7 | Temporal Reasoning | Điều gì vừa thay đổi theo thời gian? | State transition / move event |
| R8 | Game Reasoning | Thay đổi có hợp luật không? | Legal/illegal move decision |
| R9 | Manipulation | Robot gắp, vận chuyển, đặt thế nào? | Pick/place/capture execution |
| R10 | Verification & Recovery | Hành động có thành công? Nếu lỗi thì sao? | Verify, retry, recover, abort |
| R11 | Scene / Safety Awareness | Có người/vật cản/trạng thái nguy hiểm không? | Safe/unsafe/blocked scene |
| R12 | Confidence / Failure Handling | Hệ thống có đủ chắc để hành động không? | Confidence + escalation |
| R13 | System Modes / Workflow | Hệ thống đang ở phase nào? | State machine / orchestration |

# R1 - Board Perception

| Mục tiêu | Tái tạo trạng thái semantic của bàn cờ: mỗi giao điểm trong lưới 10x9 phải được gán đúng quân hoặc trạng thái trống/không xác định. |
| --- | --- |
| Câu hỏi hệ thống | "Quân gì đang ở ô nào?" |
| Input | Frame hoặc burst nhiều frame từ camera bàn cờ; board ROI/geometry nếu có. |
| Output | Ma trận 10x9 gồm {piece class, confidence, visibility state}; tùy chọn FEN. |
| Priority | MUST |
| Phụ thuộc | R4; hỗ trợ bởi R12, R6 |

## Ý nghĩa kỹ thuật

R1 là nguồn quan sát semantic của bàn. Nó phải phân biệt quân đỏ/đen và loại quân, đồng thời có khả năng trả về UNKNOWN khi ô bị che hoặc confidence thấp. Không được buộc model phải đoán một class khi dữ liệu không đủ.

## Chỉ số đo và tiêu chí chấp nhận

| Metric | Cách tính / đơn vị | Target ban đầu | Loại ngưỡng | PASS/FAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Per-intersection semantic accuracy | Số ô gán đúng / tổng ô đánh giá | >= 98% nominal; >= 95% stress | Provisional | Đạt nếu cả accuracy và error distribution đạt target |
| Occupied-piece classification accuracy | Đúng loại+màu / số ô có quân | >= 98% nominal | Provisional | Không tính ô UNKNOWN hợp lệ do occlusion |
| Exact-board accuracy | % snapshot mà toàn bộ 90 ô đúng | Báo cáo; target >= 90% raw, >= 98% sau fusion | Research/Provisional | Dùng để so sánh single-frame vs temporal fusion |
| Critical misclassification rate | Nhầm một quân thành quân khác và được chấp nhận | <= 0.5% | Provisional safety-performance | FAIL nếu vượt target trên acceptance set |
| Board inference latency | Từ frame ổn định -> board state; ms | P95 <= 500 ms khi verify snapshot | Provisional | Không yêu cầu realtime 30 FPS |

## Test protocol tối thiểu

| ID | Test scenario | Dữ liệu cần log | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| R1-T01 | Bàn chuẩn đủ 32 quân, 5 điều kiện ánh sáng | prediction, confidence, ground truth | Tất cả class và màu đúng theo target |
| R1-T02 | 100 vị trí quân khác nhau trên 90 intersection | per-cell prediction | Không phụ thuộc vị trí trên bàn |
| R1-T03 | Tay vừa rời bàn / occlusion ngắn | visibility, UNKNOWN rate | Không hallucinate quân bị che |
| R1-T04 | Quân hơi xoay/lệch/khác bộ cờ | class/confidence | Stress accuracy đạt target |

## Failure cases phải bao phủ

Nhầm Xe/Tốt hoặc các ký tự tương tự.

Nhầm màu đỏ/đen do ánh sáng.

Quân bị che một phần.

Bàn xoay 180 độ và orientation bị đảo.

Một ô trống bị nhận thành quân.

Quân ngoài bàn bị gán nhầm vào intersection.

## Fallback / hành vi khi không chắc

Nếu confidence thấp, occlusion hoặc board-state không nhất quán với history: trả UNKNOWN, chụp lại nhiều frame và chuyển quyết định cho R12/R13. Không commit move chỉ từ một prediction mơ hồ.

## Telemetry / dữ liệu phải lưu

timestamp, frame_id, board pose version

90 labels + confidence/visibility

raw model output nếu cần debug

orientation, exposure/lighting tag

ground truth ID trong test

## Candidate technologies (không phải quyết định kiến trúc)

TheOne-like board recognizer; classifier theo 90 ROI; transformer/vision model cho board state; multi-frame voting. Candidate không được xem là requirement.

Lưu ý về target Target accuracy ở đây là target cấp hệ thống quan sát. Khi dùng temporal fusion + rule constraints, raw model có thể thấp hơn miễn final decision đạt yêu cầu.

# R2 - Free-space Object Detection

| Mục tiêu | Phát hiện và định vị quân cờ nằm ngoài các vùng intersection hợp lệ, đặc biệt quân bị rơi trong quá trình robot thao tác. |
| --- | --- |
| Câu hỏi hệ thống | "Có quân cờ nào đang nằm tự do / sai vị trí không?" |
| Input | Ảnh toàn scene hoặc recovery ROI; board geometry; danh sách 90 vùng hợp lệ. |
| Output | Danh sách object {bbox/mask/center, confidence, on_grid/off_grid, recovery_zone}. |
| Priority | MUST cho recovery; SHOULD cho normal play |
| Phụ thuộc | R4; hỗ trợ R3, R10, R11 |

## Ý nghĩa kỹ thuật

R2 không cần biết quân là Xe/Mã nếu R6 đã biết robot đang mang quân nào. Mục tiêu chính là phát hiện physical object không thuộc trạng thái bình thường.

## Chỉ số đo và tiêu chí chấp nhận

| Metric | Cách tính / đơn vị | Target ban đầu | Loại ngưỡng | PASS/FAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Loose-piece recall | TP/(TP+FN) | >= 98% nominal recovery ROI | Provisional | Không được bỏ sót quân rơi trong vùng nhìn thấy |
| Loose-piece precision | TP/(TP+FP) | >= 97% | Provisional | Giảm false recovery do bóng/tay/chữ bàn |
| Off-grid classification accuracy | Phân đúng on-grid vs off-grid | >= 98% | Provisional | Dựa trên geometry + tolerance |
| Detection latency | Scene stable -> loose-piece list | P95 <= 500 ms | Provisional | Chỉ kích hoạt khi recovery |
| Recovery coverage | % workspace camera quan sát và robot với tới | 100% vùng được định nghĩa là auto-recovery zone | Hard scope | Ngoài vùng phải trả OUT_OF_RECOVERY_ZONE |

## Test protocol tối thiểu

| ID | Test scenario | Dữ liệu cần log | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| R2-T01 | Thả 1 quân tại 50 điểm ngẫu nhiên giữa các intersection | bbox/center/ground truth | Recall/precision đạt target |
| R2-T02 | Quân rơi sát mép bàn và ngoài bàn trong recovery ROI | zone + center | Phân vùng đúng |
| R2-T03 | Bóng đổ, tay người, chi tiết tròn trên bàn | false detections | Không kích hoạt recovery giả |
| R2-T04 | Quân nằm nghiêng/nằm ngang | detection | Nếu không gắp an toàn: detect + mark UNSAFE |

## Failure cases phải bao phủ

Quân rơi nằm sát quân khác.

Hai quân chồng nhau.

Quân rơi ngoài field of view.

Tay người/robot che object.

Bề mặt có hoa văn giống quân.

## Fallback / hành vi khi không chắc

Nếu không thấy quân nhưng R6 cho biết moving_piece đã rời source và chưa tới destination: chuyển PIECE_LOST, rescan với camera khác nếu có; nếu vẫn không thấy thì STOP/HUMAN.

## Telemetry / dữ liệu phải lưu

object center/bbox/mask

nearest-intersection distance

recovery-zone classification

scene image before/after drop

detector confidence

## Candidate technologies (không phải quyết định kiến trúc)

OpenCV contour/circle; YOLO one-class; segmentation model; depth-based foreground detector.

Lưu ý về target YOLO không phải requirement. Nếu OpenCV đạt recall/precision và stress test thì có thể loại YOLO khỏi kiến trúc.

# R3 - Physical Localization

| Mục tiêu | Ước lượng tâm vật lý/pick point của quân đủ chính xác để gripper gắp an toàn, kể cả khi quân lệch khỏi tâm intersection. |
| --- | --- |
| Câu hỏi hệ thống | "Tâm thật của quân ở đâu?" |
| Input | BBox/mask/contour/keypoint; camera calibration; board geometry. |
| Output | Continuous board coordinate (col_f,row_f) và/hoặc XY trên mặt bàn kèm uncertainty. |
| Priority | MUST |
| Phụ thuộc | R2 hoặc detector tương đương; R4; R5 |

## Ý nghĩa kỹ thuật

R3 là cầu nối giữa perception và manipulation. Sai số localization phải được quy đổi sang mm tại mặt bàn, không chỉ pixel.

## Chỉ số đo và tiêu chí chấp nhận

| Metric | Cách tính / đơn vị | Target ban đầu | Loại ngưỡng | PASS/FAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XY localization error | Khoảng cách Euclidean giữa predicted center và ground truth; mm | Median <= 2 mm; P95 <= 5 mm | Provisional - phải derive | FAIL nếu P95 vượt tolerance budget |
| Max safe error | Sai số lớn nhất còn cho phép gắp | Phải <= min(gripper tolerance budget) | Derived hard bound | Tính sau đo cơ khí |
| Offset estimation error | Sai lệch vector so với tâm intersection; mm | P95 <= 4 mm | Provisional | Quan trọng cho visual pick |
| Localization availability | % target hợp lệ có estimate | >= 99% nominal | Provisional | UNKNOWN tốt hơn estimate sai |

## Test protocol tối thiểu

| ID | Test scenario | Dữ liệu cần log | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| R3-T01 | Đặt quân offset 0,2,5,8,10 mm theo 8 hướng | pred XY vs measured XY | Error distribution theo offset |
| R3-T02 | 20 vị trí trải đều bàn | error per board region | Không có vùng mép sai số vượt chuẩn |
| R3-T03 | 5 mức ánh sáng + góc camera cố định | error/availability | P95 đạt target |
| R3-T04 | Quân loose ở 30 điểm recovery ROI | XY error | Đánh giá khả năng repick |

## Failure cases phải bao phủ

BBox center không trùng pick point do góc nhìn xiên.

Quân nghiêng làm contour lệch.

Perspective error tăng ở mép bàn.

Ground truth đo không chính xác.

## Fallback / hành vi khi không chắc

Nếu uncertainty cao hoặc target quá gần vật cản/quân khác: không auto-pick; chuyển rescan hoặc HUMAN. Không clamp một điểm ngoài vùng thành điểm hợp lệ.

## Telemetry / dữ liệu phải lưu

pixel center/foot point/mask center

board continuous coordinate

estimated uncertainty

ground truth mm

error vector dx,dy

## Candidate technologies (không phải quyết định kiến trúc)

BBox foot-point; contour centroid; circle fit; segmentation center; learned keypoint; depth-assisted center.

Lưu ý về target Các target 2/5 mm là baseline. Phải tính lại sau khi đo đường kính quân, độ mở gripper, TCP error và repeatability robot.

# R4 - Board / Camera Geometry

| Mục tiêu | Xác định chính xác vị trí, orientation và phép biến đổi giữa camera image và hệ tọa độ bàn cờ. |
| --- | --- |
| Câu hỏi hệ thống | "Bàn cờ nằm ở đâu trong ảnh và đã dịch/xoay chưa?" |
| Input | Frame camera; board corners/lines/keypoints/fiducials. |
| Output | 4 corners, homography, board orientation, geometry confidence, board-motion event. |
| Priority | MUST |
| Phụ thuộc | Không; là nền cho R1-R3 |

## Ý nghĩa kỹ thuật

Nếu geometry sai, mọi module phía sau đều có thể đúng theo ảnh nhưng sai trên bàn thật. R4 phải phát hiện cả geometry quality và board movement.

## Chỉ số đo và tiêu chí chấp nhận

| Metric | Cách tính / đơn vị | Target ban đầu | Loại ngưỡng | PASS/FAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corner localization error | Pixel hoặc mm tại mặt bàn | P95 <= 5 px hoặc <= 0.05 cell | Provisional | Chọn đơn vị chính sau calibration |
| Grid reprojection error | Khoảng cách projected intersections tới ground truth | P95 <= 0.05 cell | Provisional | Đánh giá homography end-to-end |
| Board orientation accuracy | Đúng chiều đỏ/đen / 180-degree orientation | 100% acceptance suite | Hard logic | Không được silently flip board |
| Board movement detection | Recall khi bàn dịch/xoay vượt tolerance | >= 99% | Provisional | Threshold dịch/xoay phải gắn R5 |
| Geometry validity | Phát hiện homography bất thường | 100% invalid test cases | Hard logic | Invalid -> block motion |

## Test protocol tối thiểu

| ID | Test scenario | Dữ liệu cần log | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| R4-T01 | Camera nhìn bàn ở 10 perspective nhẹ khác nhau | corners/reprojection | Error đạt target |
| R4-T02 | Dịch bàn 2,5,10,20 mm và xoay 0.5,1,3 độ | movement event | Phát hiện đúng theo threshold |
| R4-T03 | Che một góc bàn | geometry confidence | Không dùng geometry giả |
| R4-T04 | Camera bị dịch sau calibration | reprojection error | Bắt buộc invalidate calibration |

## Failure cases phải bao phủ

Nhầm corner order.

Homography vẫn tính được nhưng sai orientation.

Camera rung/đổi zoom.

Board partially occluded.

## Fallback / hành vi khi không chắc

Geometry confidence thấp -> STOP robot motion, rescan/recalibrate. Có thể cho UI hiển thị nhưng không cho R5 tạo robot pose từ transform không hợp lệ.

## Telemetry / dữ liệu phải lưu

corner coordinates + confidence

homography version/hash

reprojection residuals

board motion delta

camera settings

## Candidate technologies (không phải quyết định kiến trúc)

Manual 4-corner calibration; keypoint detector; line intersection; ArUco/AprilTag/fiducial; TheOne pose model.

Lưu ý về target Auto-detect 4 corners là capability có thể thay manual calibration, nhưng requirement quan trọng là chất lượng geometry và khả năng phát hiện transform đã lỗi.

# R5 - Robot Registration

| Mục tiêu | Chuyển tọa độ board/camera thành pose robot đúng trên mặt bàn, có kiểm soát sai số và phát hiện mapping mất hiệu lực. |
| --- | --- |
| Câu hỏi hệ thống | "Điểm này trên bàn tương ứng X,Y,Z nào của robot?" |
| Input | Continuous board coordinate; teaching points/calibration; TCP/tool frame; board geometry version. |
| Output | Robot pose + uncertainty + validity. |
| Priority | MUST |
| Phụ thuộc | R3,R4; nền cho R9/R10 |

## Ý nghĩa kỹ thuật

R5 tách bài toán nhìn thấy khỏi bài toán chạm được. Camera có thể biết bàn dịch nhưng robot mapping vẫn cũ; vì vậy transform validity phải được quản lý rõ.

## Chỉ số đo và tiêu chí chấp nhận

| Metric | Cách tính / đơn vị | Target ban đầu | Loại ngưỡng | PASS/FAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registration XY error | Khoảng cách target mark vs TCP contact point; mm | Median <= 2.5 mm; P95 <= 5 mm | Provisional - phải derive | Đo trên lưới điểm toàn bàn |
| End-to-end pick-point error | Perception + mapping + robot positioning; mm | P95 <= gripper safe tolerance | Derived hard bound | Metric quan trọng hơn module error |
| Repeatability contribution | Std/peak-to-peak khi lặp cùng target | Báo cáo; mục tiêu << localization budget | Measured | Dùng để phân rã error budget |
| Mapping validity after board move | Không dùng transform cũ khi board pose đổi vượt threshold | 100% | Hard | Board moved -> recalibrate/update mapping |

## Test protocol tối thiểu

| ID | Test scenario | Dữ liệu cần log | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| R5-T01 | Chạm 25-40 điểm calibration mark toàn bàn | TCP measured error | Tạo heatmap XY error |
| R5-T02 | Lặp 30 lần tại 5 điểm | repeatability | Phân biệt robot vs vision error |
| R5-T03 | Dịch bàn có kiểm soát | validity flag | Mapping cũ phải bị reject |
| R5-T04 | Continuous coordinate như (3.2,5.1) | TCP position | Hỗ trợ off-center visual pick |

## Failure cases phải bao phủ

Teaching point sai.

TCP/tool frame sai.

Bilinear mapping không phù hợp mặt bàn.

Board move nhưng mapping không update.

## Fallback / hành vi khi không chắc

Nếu transform version không khớp board geometry hiện tại hoặc residual calibration vượt chuẩn: block PICK/PLACE và yêu cầu registration lại.

## Telemetry / dữ liệu phải lưu

board coordinate

robot commanded pose

measured/verified position

calibration version

teaching points/TCP config hash

## Candidate technologies (không phải quyết định kiến trúc)

4-corner bilinear interpolation; rigid/affine calibration; hand-eye calibration; fiducial-based board pose to robot base.

Lưu ý về target R5 là nơi phải làm tolerance budget thật. Không nên chỉ dựa vào CELL_SIZE lý thuyết nếu bàn hoặc teaching points không hoàn toàn vuông.

# R6 - State Estimation / Memory

| Mục tiêu | Duy trì trạng thái nhất quán giữa expected board, observed board và hành động robot đang thực hiện, kể cả qua lỗi hoặc restart. |
| --- | --- |
| Câu hỏi hệ thống | "Hệ thống tin điều gì đang đúng ở thời điểm này?" |
| Input | R1 observed board, R7 transitions, R8 legal decisions, R9 action events, server state. |
| Output | ExpectedBoard, ObservedBoard, CurrentAction, discrepancy set, state version. |
| Priority | MUST |
| Phụ thuộc | R1,R7,R8,R13 |

## Ý nghĩa kỹ thuật

R6 không phải memory AI/RAG; đây là transactional state của robot. Phải tách expected state và observed physical state để phát hiện desync.

## Chỉ số đo và tiêu chí chấp nhận

| Metric | Cách tính / đơn vị | Target ban đầu | Loại ngưỡng | PASS/FAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| State consistency invariant | Không commit state mâu thuẫn nội bộ | 100% | Hard | Invariant violation = FAIL |
| Expected-vs-observed discrepancy detection | Phát hiện mọi mismatch thuộc test set | >= 99% | Provisional | Không silently overwrite expected |
| Crash recovery completeness | Khôi phục current action phase đủ để safe-stop/resume policy | 100% critical fields | Hard | Persist trước physical side-effect quan trọng |
| State commit atomicity | Không có half-committed legal move ở logical board | 100% | Hard | Dùng transaction/event log |

## Test protocol tối thiểu

| ID | Test scenario | Dữ liệu cần log | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| R6-T01 | Inject observed board khác expected tại 1-3 ô | discrepancy set | Mismatch được liệt kê chính xác |
| R6-T02 | Crash giữa PICK và PLACE | restart state | Không giả định move đã hoàn tất |
| R6-T03 | Server state khác local state | conflict | Không auto overwrite không kiểm chứng |
| R6-T04 | Capture transaction fail giữa hai thao tác | state log | Biết captured removed nhưng moving piece chưa placed |

## Failure cases phải bao phủ

Memory board drift.

Restart mất current_action.

Một module update state không qua coordinator.

ObservedBoard bị dùng như absolute truth khi confidence thấp.

## Fallback / hành vi khi không chắc

Khi mismatch không giải thích được: freeze commit, chuyển RESCAN/RECONCILE. Chỉ cập nhật expected state sau khi R8 và verification xác nhận transition.

## Telemetry / dữ liệu phải lưu

state_version

expected_board

observed_board + confidence

current_action {piece,src,dst,phase}

event log với timestamp

## Candidate technologies (không phải quyết định kiến trúc)

Deterministic event-sourced state; transactional state machine; persisted JSON/SQLite; board-state reconciler.

Lưu ý về target R6 là nền tảng để suy ra quân bị rơi: nếu source đã trống, destination chưa có quân và CurrentAction biết đang mang r_R, hệ thống có context recovery.

# R7 - Temporal Reasoning

| Mục tiêu | Nhận biết chính xác thay đổi giữa các quan sát ổn định theo thời gian và phân biệt move thật với transient/occlusion. |
| --- | --- |
| Câu hỏi hệ thống | "Điều gì vừa thay đổi?" |
| Input | Chuỗi ObservedBoard + object positions + scene stability signals. |
| Output | Transition candidates {src,dst,piece,change type,confidence} hoặc NO_CHANGE/AMBIGUOUS. |
| Priority | MUST |
| Phụ thuộc | R1,R6,R11,R12 |

## Ý nghĩa kỹ thuật

R7 giúp tránh kết luận từ một frame. Nó phải chờ scene stable, so sánh trạng thái trước/sau và tạo hypothesis thay vì random chọn khi mơ hồ.

## Chỉ số đo và tiêu chí chấp nhận

| Metric | Cách tính / đơn vị | Target ban đầu | Loại ngưỡng | PASS/FAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Move transition accuracy | Transition đúng / tổng transition test | >= 99% nominal | Provisional | Sau scene-stable gate |
| False move rate | NO_CHANGE bị nhận thành move | <= 0.2% | Provisional | Đặc biệt khi tay chạm rồi đặt lại |
| Transition latency | Scene stable -> transition output | P95 <= 1.0 s | Provisional | Cho human turn |
| Ambiguity detection recall | % case có >1 hypothesis được gắn AMBIGUOUS | >= 99% test set | Hard-ish | Không tự chọn ngẫu nhiên |

## Test protocol tối thiểu

| ID | Test scenario | Dữ liệu cần log | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| R7-T01 | Normal move và capture | T1/T2 states | src/dst đúng |
| R7-T02 | Nhấc rồi đặt lại chỗ cũ | temporal sequence | NO_CHANGE |
| R7-T03 | Tay che 3-5 quân rồi rời đi | visibility sequence | Không tạo multiple disappear giả |
| R7-T04 | Hai thay đổi độc lập | hypothesis list | AMBIGUOUS/ANOMALY |

## Failure cases phải bao phủ

Snapshot quá sớm khi tay chưa rời.

Camera buffer trả frame cũ.

Model nhảy class giữa frame.

Multiple legal hypotheses.

## Fallback / hành vi khi không chắc

Yêu cầu thêm frame/burst; dùng majority/temporal consistency; nếu vẫn mơ hồ, trả AMBIGUOUS cho R12/R13 thay vì commit.

## Telemetry / dữ liệu phải lưu

ordered board states

scene-stable timestamps

transition hypotheses + scores

frame IDs used

latency

## Candidate technologies (không phải quyết định kiến trúc)

Snapshot differencing; temporal voting; tracking; HMM/Bayesian filter; simple deterministic transition reconciler.

Lưu ý về target Không cần LLM cho R7. Với state space có cấu trúc, deterministic + probabilistic filtering thường dễ kiểm chứng hơn.

# R8 - Game Reasoning

| Mục tiêu | Xác minh transition theo luật cờ tướng và duy trì logic ván đấu đúng. |
| --- | --- |
| Câu hỏi hệ thống | "Nước đi này có hợp luật và phù hợp lượt chơi không?" |
| Input | Transition candidate, board state, turn, game rules. |
| Output | LEGAL/ILLEGAL/AMBIGUOUS + reason; updated logical board chỉ khi commit. |
| Priority | MUST |
| Phụ thuộc | R6,R7 |

## Ý nghĩa kỹ thuật

R8 là deterministic rule layer, không nên giao hoàn toàn cho model AI. Nó là lớp kiểm chứng mạnh giúp phát hiện cả lỗi perception và hành vi người chơi sai.

## Chỉ số đo và tiêu chí chấp nhận

| Metric | Cách tính / đơn vị | Target ban đầu | Loại ngưỡng | PASS/FAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rule conformance | Kết quả so với bộ test luật chuẩn | 100% | Hard | Bất kỳ mismatch nào = FAIL |
| Illegal move acceptance | Nước bất hợp lệ được accept | 0 | Hard | Không được xảy ra |
| Legal move rejection | Nước hợp lệ bị reject do rule engine | 0 trên conformance suite | Hard | Perception uncertainty xử lý ở R12, không phải rule bug |
| Turn/state correctness | Không cho sai lượt / move sau game-over | 100% | Hard | State invariant |

## Test protocol tối thiểu

| ID | Test scenario | Dữ liệu cần log | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| R8-T01 | Bộ unit test từng loại quân ở biên/cản đường | rule result | 100% đúng |
| R8-T02 | Check/checkmate/general-facing cases | rule result | Đúng luật |
| R8-T03 | Wrong-turn/illegal capture | reject reason | Reject deterministic |
| R8-T04 | Perception candidate bất khả thi | LEGAL/ILLEGAL | Dùng rule để giảm hypothesis |

## Failure cases phải bao phủ

Rule implementation thiếu edge case.

Coordinate orientation bị đảo.

Board state đã desync trước khi validate.

## Fallback / hành vi khi không chắc

Rule engine không được tự sửa perception. Nếu candidate illegal nhưng observed state vẫn tồn tại sau rescan, chuyển discrepancy/cheat-or-error handling, không ép thành move hợp lệ.

## Telemetry / dữ liệu phải lưu

board state before

candidate move

rule decision + reason

board state after if committed

unit-test coverage report

## Candidate technologies (không phải quyết định kiến trúc)

Deterministic Xiangqi rules engine; engine conformance tests; optional external engine cross-check trong test, không cần runtime.

Lưu ý về target R8 nên đạt 100% trên bộ luật đã định nghĩa. Đây là phần software deterministic nên không chấp nhận accuracy kiểu 98%.

# R9 - Manipulation

| Mục tiêu | Thực hiện pick, lift, transport, place và capture sequence ổn định với quỹ đạo an toàn và tolerance phù hợp. |
| --- | --- |
| Câu hỏi hệ thống | "Robot phải thao tác vật lý như thế nào để hoàn thành move?" |
| Input | src/dst, physical target pose, action context, obstacle/safety state. |
| Output | Action result per phase + robot telemetry. |
| Priority | MUST |
| Phụ thuộc | R3,R5,R11,R13 |

## Ý nghĩa kỹ thuật

R9 không chỉ là gọi move_piece(). Mỗi move vật lý phải được chia phase để có thể verify và recover.

## Chỉ số đo và tiêu chí chấp nhận

| Metric | Cách tính / đơn vị | Target ban đầu | Loại ngưỡng | PASS/FAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pick success rate | Successful grasp / pick attempts | >= 98% nominal | Provisional | Verify bằng sensor/vision, không chỉ command success |
| Place success rate | Piece stable at target / place attempts | >= 98% nominal | Provisional | Verified physical result |
| Capture transaction success | Hoàn thành remove opponent + move own piece | >= 95% baseline; hướng tới >= 98% | Provisional | End-to-end |
| Cycle time | Move command -> verified completion | Report P50/P95; target theo demo requirement | Performance | Không đánh đổi safety để giảm thời gian |
| Collision/unsafe contact | Số event trong acceptance test | 0 | Hard | Bất kỳ event = FAIL |

## Test protocol tối thiểu

| ID | Test scenario | Dữ liệu cần log | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| R9-T01 | 100 pick-place ở nhiều ô | phase success | Tính pick/place rate |
| R9-T02 | Quân offset trong tolerance R3 | result + pose | Visual correction cải thiện success |
| R9-T03 | 50 capture sequences | transaction result | Capture success đạt target |
| R9-T04 | Motion near surrounding pieces | clearance/event | Không va chạm |

## Failure cases phải bao phủ

Gripper không đóng/mở.

Gắp mép rồi trượt.

Đẩy quân khi hạ xuống.

Quỹ đạo quét qua quân khác.

Z height sai.

## Fallback / hành vi khi không chắc

Mọi phase trả result rõ. Failure không được tự coi success. Chuyển ngay R10: verify -> retry/recovery/abort theo loại lỗi.

## Telemetry / dữ liệu phải lưu

commanded/actual pose nếu SDK cung cấp

gripper command/sensor

phase timestamps

visual target offset

error codes

## Candidate technologies (không phải quyết định kiến trúc)

Robot motion primitives + taught poses; MoveJ/MoveL; gripper sensor; visual servoing ở phase cuối; trajectory planner nếu cần.

Lưu ý về target Success phải được định nghĩa bằng kết quả vật lý đã verify, không phải API robot trả error code 0.

# R10 - Verification & Recovery

| Mục tiêu | Xác nhận kết quả sau các action quan trọng và tự phục hồi trong các lỗi đã định nghĩa mà không làm trạng thái tệ hơn. |
| --- | --- |
| Câu hỏi hệ thống | "Tôi có thực sự gắp/đặt đúng không? Nếu sai thì xử lý thế nào?" |
| Input | Observed board/object state, gripper/sensor, CurrentAction phase, expected post-condition. |
| Output | VERIFIED / RETRY / RECOVERED / ABORT / HUMAN_REQUIRED. |
| Priority | MUST |
| Phụ thuộc | R2,R3,R6,R9,R12,R13 |

## Ý nghĩa kỹ thuật

Recovery phải được thiết kế theo failure class. Simple drop trong vùng trống có thể auto-recover; quân chồng nhau hoặc mất khỏi camera phải safe-abort.

## Chỉ số đo và tiêu chí chấp nhận

| Metric | Cách tính / đơn vị | Target ban đầu | Loại ngưỡng | PASS/FAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verification detection rate | Phát hiện action failure thật | >= 99% defined failure set | Provisional | Giảm silent failure |
| Simple-drop recovery success | Tìm + repick + place đúng / simple drops | >= 90% baseline, hướng tới >= 95% | Provisional | Chỉ recovery zone sạch |
| Wrong-piece pick detection | Gắp nhầm quân được phát hiện trước transport/place | 100% acceptance suite | Hard | Không được place nhầm |
| Unsafe recovery avoidance | Case ambiguous/unsafe nhưng robot vẫn auto-recover | 0 | Hard | Must abort |
| Recovery time | Failure detect -> verified state | Report P50/P95 | Performance | Không phải primary safety metric |

## Test protocol tối thiểu

| ID | Test scenario | Dữ liệu cần log | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| R10-T01 | Robot miss piece khi close gripper | post-pick verify | Không báo PICK_OK |
| R10-T02 | Thả quân giữa bàn tại 30 điểm | recovery outcome | Tìm và repick theo target |
| R10-T03 | Quân rơi lên/ sát quân khác | decision | ABORT/HUMAN nếu unsafe |
| R10-T04 | Gắp nhầm quân bên cạnh | observed board/current action | WRONG_PIECE_PICKED và rollback policy |
| R10-T05 | Capture fail giữa 2 phase | state + recovery | Không commit full move |

## Failure cases phải bao phủ

Retry vô hạn.

Recovery chọn nhầm loose object.

Robot tiếp tục move sau silent grasp failure.

Recovery làm xê dịch thêm quân.

## Fallback / hành vi khi không chắc

Giới hạn retry (ví dụ 1-2 lần theo lỗi). Sau giới hạn hoặc ambiguity cao: HOME/SAFE pose nếu khả thi, giữ state log, HUMAN_REQUIRED. Không loop recovery vô hạn.

## Telemetry / dữ liệu phải lưu

failure class

pre/post-condition evidence

recovery attempt count

selected target + confidence

final resolution

## Candidate technologies (không phải quyết định kiến trúc)

Post-action vision verification; gripper sensor; recovery behavior tree/state machine; loose-object detector; secondary gripper camera.

Lưu ý về target R10 là KPI hệ thống. Một detector tốt nhưng recovery chain thất bại thì requirement vẫn không đạt.

# R11 - Scene / Safety Awareness

| Mục tiêu | Ngăn robot hành động khi scene có người/vật cản hoặc điều kiện quan sát không an toàn; phát hiện robot/camera occlusion và board movement ảnh hưởng thao tác. |
| --- | --- |
| Câu hỏi hệ thống | "Hiện tại có an toàn để robot di chuyển không?" |
| Input | Camera/sensors, robot motion state, safety zone, board geometry status. |
| Output | SAFE / BLOCKED / HUMAN_PRESENT / CAMERA_INVALID / BOARD_MOVED / UNKNOWN. |
| Priority | MUST |
| Phụ thuộc | R4,R13; ảnh hưởng R9/R10 |

## Ý nghĩa kỹ thuật

Đây là application safety awareness, không thay thế safety-rated controller, E-stop, speed/force limits hoặc tiêu chuẩn an toàn robot. Vision thường không nên là lớp safety duy nhất.

## Chỉ số đo và tiêu chí chấp nhận

| Metric | Cách tính / đơn vị | Target ban đầu | Loại ngưỡng | PASS/FAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Human/obstacle detection recall | Sự kiện trong safety zone được phát hiện | Target 100% acceptance scenarios | Hard test intent | Thiết kế thực phải dựa thêm safety hardware |
| Motion inhibit correctness | Robot command bị block khi scene unsafe/unknown | 100% | Hard | Không motion khi interlock false |
| Stop/inhibit latency | Unsafe observation -> software inhibit | P95 <= 500 ms baseline | Provisional | Không tuyên bố safety-certified latency |
| Board-moved inhibit | Board transform invalid -> block pick/place | 100% | Hard | Phối hợp R4/R5 |

## Test protocol tối thiểu

| ID | Test scenario | Dữ liệu cần log | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| R11-T01 | Tay người vào vùng bàn trước robot move | safety state | BLOCKED |
| R11-T02 | Robot arm che camera trong own motion | perception mode | Không cập nhật board sai |
| R11-T03 | Camera mất/blur mạnh | state | UNKNOWN/CAMERA_INVALID -> inhibit |
| R11-T04 | Bàn bị đẩy trước pick | geometry validity | Không dùng mapping cũ |

## Failure cases phải bao phủ

Vision miss tay người.

Safety state race với robot command.

Scene unknown nhưng default SAFE.

Camera feed frozen mà hệ thống tưởng live.

## Fallback / hành vi khi không chắc

Fail-safe logic: UNKNOWN được xử lý như không đủ điều kiện auto-motion. Dùng hardware E-stop, robot safety functions và giới hạn vùng/tốc độ theo hệ thống thật.

## Telemetry / dữ liệu phải lưu

safety state transitions

human/obstacle detections

camera health

robot motion enable decisions

board geometry validity

## Candidate technologies (không phải quyết định kiến trúc)

Safety zone camera; person/hand detector; hardware interlock/E-stop; robot native safety features; watchdog camera freshness.

Lưu ý về target Không coi tài liệu này là chứng nhận ISO/functional safety. Nếu robot vận hành gần người, cần đánh giá safety chuyên biệt và chức năng safety-rated phù hợp.

# R12 - Confidence / Failure Handling

| Mục tiêu | Định lượng mức chắc chắn của perception/decision và đảm bảo hệ thống biết khi nào không đủ thông tin để tự động hành động. |
| --- | --- |
| Câu hỏi hệ thống | "Tôi có đủ chắc để tiếp tục không?" |
| Input | Model confidence, geometry residuals, temporal consistency, rule consistency, sensor agreement. |
| Output | Decision confidence + ALLOW / RESCAN / RETRY / ABORT / HUMAN_REQUIRED. |
| Priority | MUST |
| Phụ thuộc | Cross-cutting R1-R11 |

## Ý nghĩa kỹ thuật

Confidence không nên là một score model duy nhất. Hệ thống phải kết hợp evidence và ưu tiên false-safe (từ chối khi mơ hồ) hơn false-unsafe (chấp nhận sai).

## Chỉ số đo và tiêu chí chấp nhận

| Metric | Cách tính / đơn vị | Target ban đầu | Loại ngưỡng | PASS/FAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| False accept rate | Trạng thái/action sai nhưng được cho phép | <= 0.5% baseline; critical classes mục tiêu 0 | Provisional/Hard by class | Báo theo failure severity |
| Unknown escalation recall | Case truly ambiguous được escalated | >= 99% test set | Provisional | Không ép prediction |
| Confidence calibration | ECE/Brier hoặc reliability curve | ECE <= 0.05 nếu dùng probability | Research/Provisional | Chỉ áp dụng model probabilistic |
| Rescan resolution rate | % ambiguous case giải quyết sau burst/rescan | Báo cáo; target >= 80% | Research | Giúp giảm human intervention |

## Test protocol tối thiểu

| ID | Test scenario | Dữ liệu cần log | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| R12-T01 | Prediction confidence thấp nhưng rule hợp | fusion decision | Không chỉ dựa rule để ép accept |
| R12-T02 | Model tự tin sai | ground truth | Cross-check phải giảm false accept |
| R12-T03 | Geometry residual cao | decision | Block physical action |
| R12-T04 | Hai nguồn sensor mâu thuẫn | decision | RESCAN/ABORT tùy severity |

## Failure cases phải bao phủ

Dùng threshold 0.5 tùy ý cho mọi module.

Score cao được coi absolute truth.

Unknown bị convert thành nearest class.

Confidence không được log/calibrate.

## Fallback / hành vi khi không chắc

Policy theo severity: rescan trước; nếu vẫn mơ hồ thì manual/human. Với physical action, uncertainty vượt tolerance => không motion.

## Telemetry / dữ liệu phải lưu

all component confidences/residuals

fusion score/reason

threshold version

decision path

whether rescan changed outcome

## Candidate technologies (không phải quyết định kiến trúc)

Rule-based evidence fusion; calibrated probabilities; Bayesian fusion; conformal prediction; uncertainty thresholds; temporal consensus.

Lưu ý về target R12 quyết định khi nào hệ thống được phép tin AI. Đây là requirement reliability, không phải yêu cầu dùng một thuật toán confidence cụ thể.

# R13 - System Modes / Workflow State Machine

| Mục tiêu | Điều phối toàn bộ hệ thống theo state rõ ràng, đảm bảo chỉ module phù hợp được chạy và chỉ transition hợp lệ được phép. |
| --- | --- |
| Câu hỏi hệ thống | "Hệ thống đang ở phase nào và bước tiếp theo hợp lệ là gì?" |
| Input | Game turn, safety state, perception result, action result, recovery result. |
| Output | SystemMode + allowed transitions/actions. |
| Priority | MUST |
| Phụ thuộc | Tổng hợp R1-R12 |

## Ý nghĩa kỹ thuật

R13 là coordinator. Nó ngăn perception update state khi robot che camera, ngăn PLACE khi PICK chưa verify, và đảm bảo capture được xử lý như transaction nhiều phase.

## Chỉ số đo và tiêu chí chấp nhận

| Metric | Cách tính / đơn vị | Target ban đầu | Loại ngưỡng | PASS/FAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Illegal state transition | Transition không được định nghĩa nhưng xảy ra | 0 | Hard | Bất kỳ event = FAIL |
| Deadlock/livelock | Workflow không tiến triển hoặc retry vô hạn | 0 trong scenario suite | Hard | Có timeout/retry limit |
| Post-condition enforcement | Không vào state tiếp theo nếu post-condition state trước chưa đạt | 100% | Hard | Ví dụ PICK -> TRANSPORT cần VERIFY_PICK |
| Scenario completion rate | % scenario nominal hoàn thành đúng workflow | 100% nominal acceptance | Hard system logic | Không tính hardware random failure; phải kết thúc đúng state |

## Test protocol tối thiểu

| ID | Test scenario | Dữ liệu cần log | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| R13-T01 | Normal human move -> robot response | state trace | Đúng sequence |
| R13-T02 | Pick failure | state trace | PICK -> VERIFY_FAIL -> RECOVERY/ABORT, không TRANSPORT |
| R13-T03 | Capture mid-transaction failure | state trace | Không COMMIT_MOVE |
| R13-T04 | Camera invalid trong VERIFY | state trace | Chuyển RESCAN/UNKNOWN, không giả success |
| R13-T05 | Repeated recovery failure | retry counter | HUMAN_REQUIRED sau limit |

## Failure cases phải bao phủ

Logic phân tán ở nhiều file tạo race.

State update trực tiếp bypass coordinator.

Thread AI/camera thay state không đồng bộ.

Không persist phase trước side-effect.

## Fallback / hành vi khi không chắc

Coordinator phải có terminal safe states: STOPPED, HUMAN_REQUIRED, CAMERA_INVALID, ROBOT_ERROR. Mọi exception không phân loại được chuyển về safe state thay vì tiếp tục.

## Telemetry / dữ liệu phải lưu

state transition event log

reason/trigger

allowed action

retry counters/timeouts

correlation ID cho mỗi physical move

## Candidate technologies (không phải quyết định kiến trúc)

Finite State Machine (FSM); hierarchical state machine; Behavior Tree; event-driven orchestrator. Chọn sau khi map complexity/recovery branches.

Lưu ý về target R13 không phải AI model. Đây là kiến trúc điều phối giúp các model và module deterministic hoạt động có kiểm soát.

# 4. KPI End-to-End bắt buộc

Module metric chỉ cho biết từng phần hoạt động tốt. Để kết luận project đạt, cần KPI cấp hệ thống từ camera đến robot.

| ID | KPI | Định nghĩa | Target ban đầu |
| --- | --- | --- | --- |
| E2E-01 | Human move understanding accuracy | Người đi -> system commit đúng src/dst/piece | >= 99% nominal scenario set |
| E2E-02 | Robot move completion success | Plan -> pick -> transport -> place -> verify | >= 95% baseline; hướng tới >= 98% |
| E2E-03 | Silent physical failure rate | Robot thất bại nhưng software vẫn commit success | 0 trên acceptance suite |
| E2E-04 | Board-state synchronization | ExpectedBoard == verified ObservedBoard sau mỗi turn | 100% trước khi sang turn tiếp theo |
| E2E-05 | Auto-recovery success | Defined recoverable failures được phục hồi tự động | >= 90% baseline |
| E2E-06 | Unsafe auto-action rate | Robot tự hành động trong case được gắn unsafe/unknown | 0 |
| E2E-07 | Game completion reliability | Ván test hoàn tất không cần reset do software desync | Báo cáo trên >= 20 ván acceptance |

# 5. Cách derive tolerance thay vì đoán con số

Các target như R3 <= 5 mm không nên giữ cố định nếu phần cứng thật cho thấy tolerance khác. Hãy xây dựng error/tolerance budget.

Tolerance budget gợi ý Available grasp margin = (effective gripper capture width - effective piece width) / 2. Phần margin này phải được chia cho robot positioning error, camera/geometry error, localization error, mechanical flex và safety reserve. Requirement R3/R5 phải nhỏ hơn phần budget còn lại.

Đo đường kính/biên dạng quân (min/max trên nhiều quân).

Đo vùng gripper có thể gắp thành công khi lệch tâm theo X/Y.

Đo robot repeatability tại 5-10 điểm, mỗi điểm >= 30 lần.

Đo camera/board reprojection error.

Đo localization error bằng ground truth vật lý.

Tính P95 end-to-end và dành safety reserve; sau đó cập nhật R3/R5/R9.

# 6. Scenario Coverage Matrix

| Scenario | Mô tả | Requirement bắt buộc cover |
| --- | --- | --- |
| S01 | Normal move | R1,R6,R7,R8,R13 |
| S02 | Normal capture | R1,R6,R7,R8,R9,R13 |
| S03 | Piece offset from intersection | R3,R5,R9 |
| S04 | Human touches then returns piece | R7,R11,R12 |
| S05 | Illegal human move | R1,R7,R8,R12 |
| S06 | Two pieces moved | R1,R6,R7,R12 |
| S07 | Robot misses grasp | R9,R10,R13 |
| S08 | Robot drops piece between intersections | R2,R3,R5,R10,R13 |
| S09 | Robot drops piece onto valid intersection | R1,R6,R10 |
| S10 | Wrong piece picked | R1,R6,R10 |
| S11 | Piece outside board but inside recovery zone | R2,R3,R5,R10 |
| S12 | Piece out of camera/workspace | R2,R10,R12 |
| S13 | Board shifted | R4,R5,R11,R13 |
| S14 | Camera blur/freeze/disconnect | R11,R12,R13 |
| S15 | Human hand in robot zone | R11,R13 |
| S16 | Software crash mid-move | R6,R10,R13 |
| S17 | Two simultaneous anomalies | R6,R10,R12,R13 |
| S18 | Piece overlap/stack | R2,R10,R11,R12 |
| S19 | Robot occludes camera | R7,R11,R13 |
| S20 | Restart on non-initial board | R1,R6,R8,R13 |

# 7. Kế hoạch benchmark theo giai đoạn

| Phase A - Measurement setup | Đo phần cứng, tạo ground truth, định nghĩa camera/lighting fixtures. Chưa tối ưu model. |
| --- | --- |
| Phase B - Module benchmark | Test R1-R5 độc lập: board recognition, loose detection, localization, geometry, registration. |
| Phase C - Reasoning benchmark | Test R6-R8 bằng dữ liệu replay và synthetic state transitions, không cần robot thật. |
| Phase D - Manipulation benchmark | Test R9 với pick/place lặp, sau đó capture. |
| Phase E - Recovery benchmark | Inject failure có kiểm soát cho R10: miss-grasp, drop, wrong piece, off-grid. |
| Phase F - Reliability/Safety benchmark | R11-R13: occlusion, unknown, timeout, disconnect, illegal transitions. |
| Phase G - End-to-End acceptance | Chạy scenario matrix và nhiều ván hoàn chỉnh; freeze configuration để đo reproducibly. |

# 8. Schema log tối thiểu cho mọi experiment

Nếu không log có cấu trúc, sau này rất khó biết lỗi do model, geometry hay robot. Mỗi trial nên có một trial_id/correlation_id duy nhất.

| trial_id | ID duy nhất của thử nghiệm/action |
| --- | --- |
| timestamp | UTC/local timestamp thống nhất |
| system_mode | R13 state hiện tại |
| frame_id(s) | Frame/burst được dùng ra quyết định |
| expected_board | Board trước hành động |
| observed_board | R1 output + confidence |
| geometry_version | Homography/camera calibration version |
| detections | R2/R3 object positions |
| target_pose | Board coordinate + robot pose |
| robot_telemetry | Command/error/actual pose nếu có |
| decision | ALLOW/RESCAN/RECOVER/ABORT |
| ground_truth | Nhãn thật dùng trong test |
| result | PASS/FAIL + failure_class |
| environment | lighting/camera/board configuration |

# 9. Quy tắc PASS/FAIL và Change Control

Hard requirement fail -> build không được coi là acceptance-ready, bất kể average accuracy đẹp.

Engineering target fail -> ghi gap, root cause và quyết định: cải thiện module, nới target dựa trên tolerance thực, hoặc thay kiến trúc.

Không thay threshold sau khi nhìn kết quả mà không ghi version/reason. Mọi threshold phải có version.

Benchmark phải freeze model weights, camera setting, calibration version và code commit.

Một improvement chỉ được công nhận nếu không làm regression hard requirement hoặc KPI end-to-end quan trọng.

# 10. Cách dùng 13R để chọn kiến trúc AI

Khi so sánh TheOne, YOLO, OpenCV, segmentation, depth camera hay một architecture khác, không hỏi "model nào tốt nhất". Hãy lập bảng coverage theo requirement.

| Technology | R có thể cover | Giới hạn chính |
| --- | --- | --- |
| TheOne-like board recognizer | R1,R4 (một phần) | R2/R3 free-space không phải nhiệm vụ chính |
| YOLO one-class | R2,R3 (bbox-based) | Không giải R1 semantic board nếu chỉ 1 class |
| OpenCV contour/circle | R2,R3 trong scene kiểm soát | Có thể yếu với occlusion/ánh sáng/phông phức tạp |
| Geometry/Homography | R3,R4 | Không nhận semantic piece |
| Game rule engine | R8 | Không quan sát thế giới vật lý |
| FSM/Behavior Tree | R10,R13 | Không thay perception |
| Gripper/force sensor | R9,R10 | Không thay board perception |

# 11. Mapping sơ bộ với codebase hiện tại

Phần này chỉ là snapshot định hướng để biết nên nghiên cứu gì tiếp; không phải acceptance result. Cần benchmark thật mới xác nhận đạt requirement.

| Requirement | Hiện trạng sơ bộ | Gap tiếp theo |
| --- | --- | --- |
| R1 | Thiếu semantic board recognizer đầy đủ | Tích hợp/benchmark TheOne-like approach. |
| R2 | Có detection boxes nhưng off-grid hiện chủ yếu bị lọc bỏ | Refactor để xuất loose-piece candidates; benchmark OpenCV vs one-class detector. |
| R3 | Đã có visual pick continuous grid target | Đo error mm và mở rộng cho loose piece. |
| R4 | Đã có perspective calibration/homography | Đo reprojection; thêm board-move invalidation/auto pose nếu cần. |
| R5 | Đã có R1-R4 teaching points/bilinear mapping | Làm registration benchmark và transform validity. |
| R6 | Có GameState/memory | Tách ExpectedBoard/ObservedBoard/CurrentAction và persist transaction. |
| R7 | Có snapshot T1/T2 logic | Chuyển sang scene-stable + semantic transitions + ambiguity explicit. |
| R8 | Có rule engine | Mở rộng conformance/unit tests. |
| R9 | Có pick/place/capture primitives | Thay command-success bằng verified physical success. |
| R10 | Recovery tự động còn thiếu | Thiết kế verify/retry/drop recovery. |
| R11 | Chưa phải safety architecture đầy đủ | Thêm safety state/interlock/watchdog; dùng native safety hardware. |
| R12 | Có threshold rời rạc | Chuẩn hóa confidence/fusion/escalation policy. |
| R13 | Workflow còn phân tán | Thiết kế FSM/Behavior Tree coordinator. |

# 12. Exit Criteria trước khi chốt kiến trúc

1. Mỗi R1-R13 có owner, metric, threshold version và test dataset/protocol.

2. R3/R5/R9 có tolerance budget dựa trên đo phần cứng thật.

3. Scenario Matrix S01-S20 có test case tái lập được.

4. Có baseline benchmark cho ít nhất một candidate ở R1, R2/R3 và R13.

5. Biết rõ module nào là AI, module nào deterministic và module nào là safety hardware.

6. Có log schema và scripts tính metric tự động.

7. Chỉ sau đó mới quyết định giữ/bỏ YOLO, chọn TheOne, OpenCV, segmentation hay camera bổ sung.

Kết luận 13R là contract của hệ thống. Architecture là cách thỏa contract đó. Nếu một công nghệ bị bỏ, requirement mà nó từng cover vẫn phải có module khác chịu trách nhiệm và chứng minh bằng metric/test.

# 13. Thuật ngữ

| ObservedBoard | Trạng thái bàn mà perception quan sát được tại một thời điểm, kèm confidence/visibility. |
| --- | --- |
| ExpectedBoard | Trạng thái bàn mà logic/game state kỳ vọng phải tồn tại. |
| CurrentAction | Transaction vật lý robot đang thực hiện: piece, src, dst, phase, attempt. |
| Intersection | Một trong 90 giao điểm hợp lệ của bàn cờ tướng 9 cột x 10 hàng. |
| Loose piece | Quân cờ không thuộc vùng vị trí hợp lệ hoặc đang nằm tự do do rơi/lệch. |
| P95 | 95% mẫu có sai số/latency nhỏ hơn hoặc bằng giá trị này. |
| FAR | False Accept Rate - tỷ lệ hệ thống chấp nhận trạng thái/action sai. |
| FRR | False Reject Rate - tỷ lệ hệ thống từ chối trạng thái/action đúng. |
| Reprojection error | Sai số khi ánh xạ giữa điểm ảnh và hệ tọa độ bàn qua transform. |
| Recovery ROI | Vùng camera + robot được phép tự động tìm và gắp lại quân. |
| Hard requirement | Tiêu chí bắt buộc; fail là không đạt acceptance. |
| Provisional target | Ngưỡng kỹ thuật ban đầu, phải cập nhật bằng dữ liệu thực nghiệm. |

END OF SPECIFICATION