XIANGQI ROBOT

# STATE & SCENARIO
REFERENCE CATALOG

Danh mục trạng thái có thể xảy ra trong toàn bộ quá trình đánh cờ vật lý

Phiên bản 1.0 - State Baseline

Ngày: 15/09/2026

MỤC TIÊU CỐT LÕI Tài liệu này KHÔNG mô tả cách sửa lỗi. Nó chỉ định danh, mô tả và sắp xếp các trạng thái/sự kiện có thể xảy ra theo đúng trình tự của một ván cờ. Mỗi trạng thái có một ID ổn định để tài liệu “Giải pháp & Recovery” sau này có thể tham chiếu chính xác, ví dụ: ST-P70-A02 → SOL-ST-P70-A02.

Tài liệu nền tham chiếu

• Requirements & Measurable Metrics Specification v1.0
• Implementation Roadmap & Execution Guide v1.0

# 1. Cách sử dụng tài liệu này

Tài liệu này được thiết kế như một “từ điển trạng thái” của hệ thống Xiangqi Robot. Khi một vấn đề xảy ra, người đọc không cần mô tả dài dòng mà chỉ cần tìm State ID tương ứng.

Ví dụ: “robot làm rơi quân giữa hai giao điểm” được định danh là ST-P70-A02. Trong tài liệu giải pháp tương lai, mục xử lý tương ứng phải mang mã SOL-ST-P70-A02. Nhờ vậy hai tài liệu luôn liên kết 1-1.

Một State ID mô tả hiện tượng/trạng thái quan sát được, không khẳng định nguyên nhân. Cùng một trạng thái có thể có nhiều root cause; phần root cause và cách xử lý sẽ thuộc tài liệu giải pháp sau.

## 1.1 Quy ước mã

| Thành phần | Ý nghĩa | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| ST | State/Scenario ID | ST-P70-A02 |
| P70 | Phase trong lifecycle | P70 = Lift & Transport |
| N | Normal - bình thường | ST-P60-N02 |
| T | Transient/Ambiguous - tạm thời/chưa kết luận | ST-P20-T01 |
| A | Anomaly - bất thường/vấn đề | ST-P90-A04 |
| X | Terminal/Safe-stop - trạng thái kết thúc/dừng | ST-P110-X04 |

ST-P70-A02
│  │   │
│  │   └─ A02: anomaly số 02 trong phase
│  └───── P70: Lift & Transport
└──────── ST: State/Scenario

## 1.2 Contract với tài liệu giải pháp tương lai

Mỗi anomaly/transient trong tài liệu này giữ nguyên State ID qua các phiên bản nếu ý nghĩa không đổi.

Tài liệu giải pháp phải đặt mã SOL- trước State ID. Ví dụ ST-P60-A01 ↔ SOL-ST-P60-A01.

Nếu một giải pháp xử lý nhiều trạng thái, nó phải liệt kê đầy đủ các State ID được cover.

Không đổi tên một State ID chỉ vì thay model AI, camera hoặc robot. Công nghệ có thể đổi; hiện tượng hệ thống vẫn giữ mã tham chiếu.

Khi xuất hiện trạng thái mới chưa có trong catalog, thêm ID mới; không “nhét” vào một ID cũ chỉ vì gần giống.

# 2. Lifecycle tổng thể theo trình tự trước - sau

P00 STARTUP
  ↓
P10 OBSERVE & SYNC
  ↓
P20 HUMAN TURN
  ↓
P30 INTERPRET + VALIDATE
  ↓
P40 ROBOT PLAN
  ↓
P50 CAPTURE REMOVAL  (nếu có)
  ↓
P60 PICK
  ↓
P70 LIFT + TRANSPORT
  ↓
P80 PLACE
  ↓
P90 VERIFY
  ↓
P100 COMMIT + NEXT TURN
  ↘
   P110 RECOVERY / SAFE STOP  ← có thể được kích hoạt từ nhiều phase
  ↓
P120 GAME END / SHUTDOWN / RESTART

Nguyên tắc đọc: các trạng thái N là đường đi nominal; T là trạng thái tạm thời cần chờ thêm bằng chứng; A là bất thường cần tài liệu giải pháp; X là trạng thái dừng/kết thúc an toàn.

| Phase | Tên | Câu hỏi chính |
| --- | --- | --- |
| P00 | Startup & Restore | Có thể khởi động với trạng thái đáng tin không? |
| P10 | Pre-turn Observation & Synchronization | Bàn hiện tại có ổn định và đồng bộ không? |
| P20 | Human Turn / Physical Interaction | Người chơi vừa làm gì? |
| P30 | Move Interpretation & Rule Validation | Đó có phải một nước đi duy nhất và hợp lệ không? |
| P40 | Robot Planning & Pre-motion Gate | Robot có được phép và có khả năng thực hiện move không? |
| P50 | Capture Removal (Conditional) | Quân bị ăn đã được loại bỏ đúng chưa? |
| P60 | Pick Moving Piece | Robot đã gắp đúng quân chưa? |
| P70 | Lift & Transport | Robot còn đang giữ quân an toàn không? |
| P80 | Place at Destination | Quân đã được đặt đúng và ổn định chưa? |
| P90 | Post-action Verification | Thế giới vật lý có đúng như state kỳ vọng không? |
| P100 | Commit & Turn Handover | Có đủ điều kiện commit và sang lượt mới không? |
| P110 | Recovery / Safe Terminal States | Có thể tự phục hồi hay phải dừng? |
| P120 | Game End / Shutdown / Restart | Ván/hệ thống kết thúc hoặc khôi phục ra sao? |

# 3. Quick Lookup Index

Dùng bảng này để tìm nhanh phase và State ID. Khi viết/tìm tài liệu giải pháp, search chính xác State ID (ví dụ “ST-P70-A02”).

| Phase | Normal (N) | Transient (T) | Anomaly/Terminal (A/X) |
| --- | --- | --- | --- |
| P00 Startup & Restore | ST-P00-N01, ST-P00-N02 | ST-P00-T01 | ST-P00-A01, ST-P00-A02, ST-P00-A03, ST-P00-A04 |
| P10 Pre-turn Observation & Synchronization | ST-P10-N01 | ST-P10-T01, ST-P10-T02, ST-P10-T03 | ST-P10-A01, ST-P10-A02, ST-P10-A03 |
| P20 Human Turn / Physical Interaction | ST-P20-N01, ST-P20-N02, ST-P20-N03 | ST-P20-T01, ST-P20-T02 | ST-P20-A01, ST-P20-A02, ST-P20-A03, ST-P20-A04, ST-P20-A05, ST-P20-A06 |
| P30 Move Interpretation & Rule Validation | ST-P30-N01, ST-P30-N02 | ST-P30-T01, ST-P30-T02 | ST-P30-A01, ST-P30-A02, ST-P30-A03 |
| P40 Robot Planning & Pre-motion Gate | ST-P40-N01, ST-P40-N02 | ST-P40-T01 | ST-P40-A01, ST-P40-A02, ST-P40-A03 |
| P50 Capture Removal (Conditional) | ST-P50-N01, ST-P50-N02 | — | ST-P50-A01, ST-P50-A02, ST-P50-A03, ST-P50-A04 |
| P60 Pick Moving Piece | ST-P60-N01, ST-P60-N02 | ST-P60-T01 | ST-P60-A01, ST-P60-A02, ST-P60-A03, ST-P60-A04, ST-P60-A05, ST-P60-A06 |
| P70 Lift & Transport | ST-P70-N01, ST-P70-N02 | ST-P70-T01 | ST-P70-A01, ST-P70-A02, ST-P70-A03, ST-P70-A04, ST-P70-A05, ST-P70-A06 |
| P80 Place at Destination | ST-P80-N01, ST-P80-N02 | — | ST-P80-A01, ST-P80-A02, ST-P80-A03, ST-P80-A04, ST-P80-A05, ST-P80-A06 |
| P90 Post-action Verification | ST-P90-N01 | ST-P90-T01 | ST-P90-A01, ST-P90-A02, ST-P90-A03, ST-P90-A04, ST-P90-A05, ST-P90-A06 |
| P100 Commit & Turn Handover | ST-P100-N01, ST-P100-N02 | — | ST-P100-A01, ST-P100-A02 |
| P110 Recovery / Safe Terminal States | ST-P110-N01, ST-P110-N02, ST-P110-N03 | ST-P110-T01 | ST-P110-X01, ST-P110-X02, ST-P110-X03, ST-P110-X04, ST-P110-X05 |
| P120 Game End / Shutdown / Restart | ST-P120-N01, ST-P120-N02, ST-P120-N03 | — | ST-P120-A01, ST-P120-A02 |

# 4.1 P00 — Startup & Restore

Khởi động hệ thống, kiểm tra camera/board/state và khôi phục nếu có.

| State ID | Tên ngắn | Type | Future Solution Key |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-P00-N01 | System boot healthy | N | SOL-ST-P00-N01 |
| ST-P00-N02 | Restore known mid-game state | N | SOL-ST-P00-N02 |
| ST-P00-T01 | Initial board not yet trusted | T | SOL-ST-P00-T01 |
| ST-P00-A01 | Camera unavailable at startup | A | SOL-ST-P00-A01 |
| ST-P00-A02 | Board geometry/orientation invalid | A | SOL-ST-P00-A02 |
| ST-P00-A03 | Initial observed board mismatch | A | SOL-ST-P00-A03 |
| ST-P00-A04 | Persisted action incomplete after restart | A | SOL-ST-P00-A04 |

## ST-P00-N01 — System boot healthy

| Loại | NORMAL |
| --- | --- |
| Mức độ | Normal |
| Ý nghĩa | Ứng dụng, camera, model/config và state store khởi tạo được; chưa có bất thường rõ ràng. |
| Khi nào xuất hiện | Hệ thống vừa start/restart. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Camera live; config/weights đọc được; không có lỗi critical. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | READY_FOR_INITIAL_OBSERVE |
| Requirement liên quan | R4,R6,R11,R12,R13 |
| Scenario liên quan | S20 nếu restart midgame |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P00-N01 |

## ST-P00-N02 — Restore known mid-game state

| Loại | NORMAL |
| --- | --- |
| Mức độ | Normal |
| Ý nghĩa | Hệ thống khôi phục được ván đang chơi từ persisted state và chuẩn bị đối chiếu với camera. |
| Khi nào xuất hiện | Có persisted state hợp lệ. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | ExpectedBoard + CurrentAction/version được đọc; chưa commit thêm. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | P10 observation/reconcile |
| Requirement liên quan | R6,R13 |
| Scenario liên quan | S20 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P00-N02 |

## ST-P00-T01 — Initial board not yet trusted

| Loại | TRANSIENT / AMBIGUOUS |
| --- | --- |
| Mức độ | Warning |
| Ý nghĩa | Camera đã có hình nhưng chưa đủ bằng chứng để coi board state là đáng tin. |
| Khi nào xuất hiện | Ngay sau boot hoặc camera vừa ổn định. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | ObservedBoard còn UNKNOWN/low confidence hoặc geometry chưa validated. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Chờ thêm observation |
| Requirement liên quan | R1,R4,R12,R13 |
| Scenario liên quan | Startup transient |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P00-T01 |

## ST-P00-A01 — Camera unavailable at startup

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Critical |
| Ý nghĩa | Không mở được camera hoặc không có frame hợp lệ. |
| Khi nào xuất hiện | Boot/start capture. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | No frame / device error / stale feed. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | P110 safe terminal candidate |
| Requirement liên quan | R11,R12,R13 |
| Scenario liên quan | S14 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P00-A01 |

## ST-P00-A02 — Board geometry/orientation invalid

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Critical |
| Ý nghĩa | Không xác định đáng tin 4 góc/orientation/homography lúc khởi động. |
| Khi nào xuất hiện | Initial geometry check. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Geometry invalid hoặc orientation ambiguous. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Không cho motion |
| Requirement liên quan | R4,R5,R11,R12 |
| Scenario liên quan | S13 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P00-A02 |

## ST-P00-A03 — Initial observed board mismatch

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Major |
| Ý nghĩa | ObservedBoard khác ExpectedBoard hoặc khác setup được yêu cầu. |
| Khi nào xuất hiện | Initial board observation. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Thiếu/thừa/sai quân ở một hay nhiều intersection. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Reconcile required |
| Requirement liên quan | R1,R6,R8,R12 |
| Scenario liên quan | S20 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P00-A03 |

## ST-P00-A04 — Persisted action incomplete after restart

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Critical |
| Ý nghĩa | Persisted CurrentAction cho thấy hệ thống từng crash giữa transaction vật lý. |
| Khi nào xuất hiện | Restart sau crash. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | phase != completed; board physical có thể ở trạng thái nửa chừng. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | P110 reconcile/recovery candidate |
| Requirement liên quan | R6,R10,R13 |
| Scenario liên quan | S16 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P00-A04 |

# 4.2 P10 — Pre-turn Observation & Synchronization

Quan sát bàn trước lượt, xác nhận scene ổn định và expected/observed đồng bộ.

| State ID | Tên ngắn | Type | Future Solution Key |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-P10-N01 | Scene stable and board synchronized | N | SOL-ST-P10-N01 |
| ST-P10-T01 | Human hand present / board occluded | T | SOL-ST-P10-T01 |
| ST-P10-T02 | Robot self-occlusion | T | SOL-ST-P10-T02 |
| ST-P10-T03 | Perception uncertain but scene otherwise stable | T | SOL-ST-P10-T03 |
| ST-P10-A01 | Board moved relative to calibration | A | SOL-ST-P10-A01 |
| ST-P10-A02 | Camera feed stale/frozen | A | SOL-ST-P10-A02 |
| ST-P10-A03 | Expected vs observed desynchronization before turn | A | SOL-ST-P10-A03 |

## ST-P10-N01 — Scene stable and board synchronized

| Loại | NORMAL |
| --- | --- |
| Mức độ | Normal |
| Ý nghĩa | Scene không bị che; geometry valid; ObservedBoard khớp ExpectedBoard. |
| Khi nào xuất hiện | Trước một lượt mới. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | No discrepancy; camera fresh. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | WAIT_HUMAN / robot plan tùy turn |
| Requirement liên quan | R1,R4,R6,R11,R12,R13 |
| Scenario liên quan | S01,S02 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P10-N01 |

## ST-P10-T01 — Human hand present / board occluded

| Loại | TRANSIENT / AMBIGUOUS |
| --- | --- |
| Mức độ | Warning |
| Ý nghĩa | Tay người che một phần bàn; chưa được phép kết luận state. |
| Khi nào xuất hiện | Người chạm bàn hoặc đang đi quân. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Visibility thấp; multiple cells unknown. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Chờ hand clear |
| Requirement liên quan | R1,R7,R11,R12 |
| Scenario liên quan | S04,S19 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P10-T01 |

## ST-P10-T02 — Robot self-occlusion

| Loại | TRANSIENT / AMBIGUOUS |
| --- | --- |
| Mức độ | Warning |
| Ý nghĩa | Cánh tay/gripper che camera trong chính hành động robot. |
| Khi nào xuất hiện | Robot đang motion. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Một vùng bàn bị occluded bởi robot. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Không update semantic state trong interval này |
| Requirement liên quan | R7,R11,R13 |
| Scenario liên quan | S19 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P10-T02 |

## ST-P10-T03 — Perception uncertain but scene otherwise stable

| Loại | TRANSIENT / AMBIGUOUS |
| --- | --- |
| Mức độ | Warning |
| Ý nghĩa | Scene ổn định nhưng một/một số cell có confidence thấp hoặc nhiều giả thuyết. |
| Khi nào xuất hiện | Board observation. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | UNKNOWN / low confidence. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Rescan candidate |
| Requirement liên quan | R1,R12,R13 |
| Scenario liên quan | S14 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P10-T03 |

## ST-P10-A01 — Board moved relative to calibration

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Critical |
| Ý nghĩa | Bàn dịch/xoay vượt tolerance so với transform đang dùng. |
| Khi nào xuất hiện | Pre-turn geometry check. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Board-motion event / residual tăng / corner shift. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Mapping invalid |
| Requirement liên quan | R4,R5,R11,R13 |
| Scenario liên quan | S13 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P10-A01 |

## ST-P10-A02 — Camera feed stale/frozen

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Critical |
| Ý nghĩa | Frame lặp/stale khiến hệ thống tưởng scene không đổi. |
| Khi nào xuất hiện | Camera health check. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | timestamp/frame_id freshness bất thường. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | CAMERA_INVALID candidate |
| Requirement liên quan | R11,R12,R13 |
| Scenario liên quan | S14 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P10-A02 |

## ST-P10-A03 — Expected vs observed desynchronization before turn

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Major |
| Ý nghĩa | Trước lượt mới, physical board không còn khớp logical state. |
| Khi nào xuất hiện | Sync check. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Discrepancy set non-empty. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Freeze commit/start |
| Requirement liên quan | R1,R6,R12,R13 |
| Scenario liên quan | S17,S20 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P10-A03 |

# 4.3 P20 — Human Turn / Physical Interaction

Người suy nghĩ, chạm, nhấc, đi hoặc ăn quân.

| State ID | Tên ngắn | Type | Future Solution Key |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-P20-N01 | Human thinking / no physical change | N | SOL-ST-P20-N01 |
| ST-P20-T01 | Human touches piece then returns it | T | SOL-ST-P20-T01 |
| ST-P20-T02 | Human lifts piece but move not finished | T | SOL-ST-P20-T02 |
| ST-P20-N02 | Human normal move completed | N | SOL-ST-P20-N02 |
| ST-P20-N03 | Human capture completed | N | SOL-ST-P20-N03 |
| ST-P20-A01 | Human illegal move | A | SOL-ST-P20-A01 |
| ST-P20-A02 | Two or more pieces changed | A | SOL-ST-P20-A02 |
| ST-P20-A03 | Pieces swapped / replaced | A | SOL-ST-P20-A03 |
| ST-P20-A04 | Piece added or removed without legal move | A | SOL-ST-P20-A04 |
| ST-P20-A05 | Human places piece off-grid | A | SOL-ST-P20-A05 |
| ST-P20-A06 | Occlusion never resolves / move cannot be observed | A | SOL-ST-P20-A06 |

## ST-P20-N01 — Human thinking / no physical change

| Loại | NORMAL |
| --- | --- |
| Mức độ | Normal |
| Ý nghĩa | Người chơi suy nghĩ; board không đổi. |
| Khi nào xuất hiện | Human turn. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Stable board equals previous state. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Tiếp tục chờ |
| Requirement liên quan | R6,R7,R13 |
| Scenario liên quan | S01 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P20-N01 |

## ST-P20-T01 — Human touches piece then returns it

| Loại | TRANSIENT / AMBIGUOUS |
| --- | --- |
| Mức độ | Warning |
| Ý nghĩa | Quân bị chạm/nhấc nhẹ nhưng cuối cùng trở về vị trí cũ. |
| Khi nào xuất hiện | Human interaction. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Transient disappearance rồi same-state restore. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | NO_CHANGE |
| Requirement liên quan | R7,R11,R12 |
| Scenario liên quan | S04 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P20-T01 |

## ST-P20-T02 — Human lifts piece but move not finished

| Loại | TRANSIENT / AMBIGUOUS |
| --- | --- |
| Mức độ | Warning |
| Ý nghĩa | Source tạm trống nhưng destination chưa ổn định; đây chưa phải nước đi hoàn chỉnh. |
| Khi nào xuất hiện | Human mid-move. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Piece absent/hand present/scene unstable. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Chờ scene stable |
| Requirement liên quan | R7,R11,R12,R13 |
| Scenario liên quan | Human delayed placement |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P20-T02 |

## ST-P20-N02 — Human normal move completed

| Loại | NORMAL |
| --- | --- |
| Mức độ | Normal |
| Ý nghĩa | Một quân rời source và xuất hiện ở destination trống. |
| Khi nào xuất hiện | Human hand đã rời; scene stable. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Một disappeared + một appeared phù hợp. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | P30 interpretation |
| Requirement liên quan | R1,R6,R7 |
| Scenario liên quan | S01 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P20-N02 |

## ST-P20-N03 — Human capture completed

| Loại | NORMAL |
| --- | --- |
| Mức độ | Normal |
| Ý nghĩa | Quân người chơi đi tới vị trí có quân đối phương và trạng thái cuối phản ánh capture. |
| Khi nào xuất hiện | Scene stable sau thao tác. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Semantic board thay đổi đúng mẫu capture. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | P30 interpretation |
| Requirement liên quan | R1,R6,R7 |
| Scenario liên quan | S02 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P20-N03 |

## ST-P20-A01 — Human illegal move

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Major |
| Ý nghĩa | Observed transition tương ứng một nước đi trái luật hoặc sai lượt. |
| Khi nào xuất hiện | Scene stable. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Candidate transition tồn tại nhưng R8 reject. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | P30 discrepancy/illegal |
| Requirement liên quan | R1,R7,R8,R12 |
| Scenario liên quan | S05 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P20-A01 |

## ST-P20-A02 — Two or more pieces changed

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Major |
| Ý nghĩa | Có nhiều thay đổi độc lập trong cùng lượt. |
| Khi nào xuất hiện | Scene stable after human action. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | >1 source/destination pair hoặc nhiều cell đổi. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | AMBIGUOUS/ANOMALY |
| Requirement liên quan | R1,R6,R7,R12 |
| Scenario liên quan | S06,S17 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P20-A02 |

## ST-P20-A03 — Pieces swapped / replaced

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Major |
| Ý nghĩa | Hai quân bị tráo vị trí hoặc một quân bị thay bằng loại khác không theo move hợp lệ. |
| Khi nào xuất hiện | Scene stable. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Identity mismatch không giải thích được bằng một legal transition. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | ANOMALY |
| Requirement liên quan | R1,R6,R7,R8 |
| Scenario liên quan | Cheating/error family |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P20-A03 |

## ST-P20-A04 — Piece added or removed without legal move

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Major |
| Ý nghĩa | Một quân biến mất hoặc xuất hiện không có transition hợp lệ. |
| Khi nào xuất hiện | Scene stable. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Count/identity mismatch. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | ANOMALY |
| Requirement liên quan | R1,R6,R7,R8 |
| Scenario liên quan | Cheating/error family |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P20-A04 |

## ST-P20-A05 — Human places piece off-grid

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Major |
| Ý nghĩa | Quân được đặt giữa giao điểm hoặc ngoài vị trí logical hợp lệ. |
| Khi nào xuất hiện | Scene stable. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Loose/off-grid object; board semantic mismatch. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Loose piece state |
| Requirement liên quan | R2,R3,R6,R7 |
| Scenario liên quan | Off-grid human error |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P20-A05 |

## ST-P20-A06 — Occlusion never resolves / move cannot be observed

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Critical |
| Ý nghĩa | Tay/vật cản che lâu hoặc camera không có snapshot sạch để kết luận move. |
| Khi nào xuất hiện | Human interaction ended/timeout. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | No stable observable state. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | UNKNOWN |
| Requirement liên quan | R7,R11,R12,R13 |
| Scenario liên quan | S14/S15 related |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P20-A06 |

# 4.4 P30 — Move Interpretation & Rule Validation

Suy ra transition và kiểm tra luật.

| State ID | Tên ngắn | Type | Future Solution Key |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-P30-N01 | Unique transition identified | N | SOL-ST-P30-N01 |
| ST-P30-N02 | Transition legal and consistent | N | SOL-ST-P30-N02 |
| ST-P30-T01 | Multiple transition hypotheses | T | SOL-ST-P30-T01 |
| ST-P30-T02 | Legal move but perception confidence insufficient | T | SOL-ST-P30-T02 |
| ST-P30-A01 | Observed transition remains illegal after stable rescan | A | SOL-ST-P30-A01 |
| ST-P30-A02 | ExpectedBoard and observed transition conflict | A | SOL-ST-P30-A02 |
| ST-P30-A03 | Board orientation interpretation inconsistent | A | SOL-ST-P30-A03 |

## ST-P30-N01 — Unique transition identified

| Loại | NORMAL |
| --- | --- |
| Mức độ | Normal |
| Ý nghĩa | Từ before/after state suy ra duy nhất src,dst,piece/change_type. |
| Khi nào xuất hiện | Scene stable và đủ semantic evidence. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | One high-confidence transition candidate. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Rule validation |
| Requirement liên quan | R6,R7,R12 |
| Scenario liên quan | S01,S02 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P30-N01 |

## ST-P30-N02 — Transition legal and consistent

| Loại | NORMAL |
| --- | --- |
| Mức độ | Normal |
| Ý nghĩa | Rule engine xác nhận đúng luật, đúng lượt và consistent với ExpectedBoard. |
| Khi nào xuất hiện | Unique transition candidate. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | LEGAL with reason; no discrepancy. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Commit human move / plan robot response |
| Requirement liên quan | R6,R8,R13 |
| Scenario liên quan | S01,S02 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P30-N02 |

## ST-P30-T01 — Multiple transition hypotheses

| Loại | TRANSIENT / AMBIGUOUS |
| --- | --- |
| Mức độ | Warning |
| Ý nghĩa | Có từ hai cách giải thích hợp lý trở lên cho cùng observation. |
| Khi nào xuất hiện | Noisy/partial perception. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Candidate list size > 1. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | AMBIGUOUS |
| Requirement liên quan | R7,R8,R12 |
| Scenario liên quan | S17 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P30-T01 |

## ST-P30-T02 — Legal move but perception confidence insufficient

| Loại | TRANSIENT / AMBIGUOUS |
| --- | --- |
| Mức độ | Warning |
| Ý nghĩa | Rule engine cho phép candidate nhưng perception evidence chưa đủ chắc. |
| Khi nào xuất hiện | Candidate legal. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | low confidence / unstable fusion. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Không commit |
| Requirement liên quan | R1,R7,R8,R12 |
| Scenario liên quan | S14 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P30-T02 |

## ST-P30-A01 — Observed transition remains illegal after stable rescan

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Major |
| Ý nghĩa | Sau khi scene đã ổn định và quan sát lại, transition vẫn trái luật. |
| Khi nào xuất hiện | Rescan stable. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | R8 rejects same physical state. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Illegal/discrepancy state |
| Requirement liên quan | R6,R8,R12 |
| Scenario liên quan | S05 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P30-A01 |

## ST-P30-A02 — ExpectedBoard and observed transition conflict

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Major |
| Ý nghĩa | Transition có thể tự hợp lý nhưng không thể áp lên ExpectedBoard hiện tại. |
| Khi nào xuất hiện | State drift or stale memory. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | source piece/turn/state mismatch. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | DESYNC |
| Requirement liên quan | R6,R7,R8 |
| Scenario liên quan | S16,S20 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P30-A02 |

## ST-P30-A03 — Board orientation interpretation inconsistent

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Critical |
| Ý nghĩa | Một move chỉ “hợp lệ” nếu board orientation bị hiểu ngược. |
| Khi nào xuất hiện | Orientation uncertain. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | coordinate/side mapping conflict. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Geometry/state invalid |
| Requirement liên quan | R4,R8,R12 |
| Scenario liên quan | Orientation failure |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P30-A03 |

# 4.5 P40 — Robot Planning & Pre-motion Gate

Lập kế hoạch robot, kiểm tra geometry, workspace và safety.

| State ID | Tên ngắn | Type | Future Solution Key |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-P40-N01 | Normal robot move planned | N | SOL-ST-P40-N01 |
| ST-P40-N02 | Capture move planned | N | SOL-ST-P40-N02 |
| ST-P40-T01 | Target localization available but uncertainty near limit | T | SOL-ST-P40-T01 |
| ST-P40-A01 | Target outside robot workspace / auto-recovery zone | A | SOL-ST-P40-A01 |
| ST-P40-A02 | Board-to-robot mapping invalid | A | SOL-ST-P40-A02 |
| ST-P40-A03 | Scene unsafe or human present before motion | A | SOL-ST-P40-A03 |

## ST-P40-N01 — Normal robot move planned

| Loại | NORMAL |
| --- | --- |
| Mức độ | Normal |
| Ý nghĩa | Move robot không capture được lập kế hoạch với src,dst và target pose hợp lệ. |
| Khi nào xuất hiện | AI/game logic đã chọn legal move. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Mapping valid; workspace reachable; scene safe. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | P60 PICK |
| Requirement liên quan | R5,R8,R9,R11,R13 |
| Scenario liên quan | Normal robot move |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P40-N01 |

## ST-P40-N02 — Capture move planned

| Loại | NORMAL |
| --- | --- |
| Mức độ | Normal |
| Ý nghĩa | Move robot là capture; cần remove quân đối phương trước khi move quân của robot. |
| Khi nào xuất hiện | Destination occupied by opponent. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | CurrentAction includes capture sub-transaction. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | P50 CAPTURE REMOVAL |
| Requirement liên quan | R6,R8,R9,R13 |
| Scenario liên quan | S02 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P40-N02 |

## ST-P40-T01 — Target localization available but uncertainty near limit

| Loại | TRANSIENT / AMBIGUOUS |
| --- | --- |
| Mức độ | Warning |
| Ý nghĩa | Có target vật lý nhưng uncertainty gần tolerance, chưa nên motion ngay. |
| Khi nào xuất hiện | R3 output exists. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | uncertainty high / near obstacle. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Confidence gate |
| Requirement liên quan | R3,R12,R13 |
| Scenario liên quan | S03 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P40-T01 |

## ST-P40-A01 — Target outside robot workspace / auto-recovery zone

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Critical |
| Ý nghĩa | Target pose không thể với tới an toàn. |
| Khi nào xuất hiện | Planning/registration. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | reachability false / zone invalid. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | No motion |
| Requirement liên quan | R5,R9,R11,R12 |
| Scenario liên quan | S12 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P40-A01 |

## ST-P40-A02 — Board-to-robot mapping invalid

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Critical |
| Ý nghĩa | Geometry version và robot registration không còn hợp lệ. |
| Khi nào xuất hiện | Board moved/calibration changed. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | transform invalid/version mismatch. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | No PICK/PLACE |
| Requirement liên quan | R4,R5,R11,R13 |
| Scenario liên quan | S13 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P40-A02 |

## ST-P40-A03 — Scene unsafe or human present before motion

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Critical |
| Ý nghĩa | Có tay người/vật cản hoặc scene UNKNOWN trước khi robot chạy. |
| Khi nào xuất hiện | Pre-motion safety gate. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | BLOCKED/HUMAN_PRESENT/UNKNOWN. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | No motion |
| Requirement liên quan | R11,R12,R13 |
| Scenario liên quan | S15 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P40-A03 |

# 4.6 P50 — Capture Removal (Conditional)

Nếu robot ăn quân: lấy quân đối phương ra trước.

| State ID | Tên ngắn | Type | Future Solution Key |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-P50-N01 | Captured piece target localized | N | SOL-ST-P50-N01 |
| ST-P50-N02 | Captured piece removed successfully | N | SOL-ST-P50-N02 |
| ST-P50-A01 | Missed captured-piece grasp | A | SOL-ST-P50-A01 |
| ST-P50-A02 | Captured piece dropped during removal | A | SOL-ST-P50-A02 |
| ST-P50-A03 | Wrong piece removed | A | SOL-ST-P50-A03 |
| ST-P50-A04 | Captured piece not cleared from board/bin path | A | SOL-ST-P50-A04 |

## ST-P50-N01 — Captured piece target localized

| Loại | NORMAL |
| --- | --- |
| Mức độ | Normal |
| Ý nghĩa | Quân đối phương tại destination được định vị đủ tốt để gắp bỏ. |
| Khi nào xuất hiện | Capture transaction. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Physical target pose valid. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Capture pick |
| Requirement liên quan | R3,R5,R9 |
| Scenario liên quan | S02 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P50-N01 |

## ST-P50-N02 — Captured piece removed successfully

| Loại | NORMAL |
| --- | --- |
| Mức độ | Normal |
| Ý nghĩa | Quân bị ăn đã rời board và đi tới vùng/bin dự kiến. |
| Khi nào xuất hiện | Capture pick executed. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Destination intersection now free/verified. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | P60 pick moving piece |
| Requirement liên quan | R6,R9,R10,R13 |
| Scenario liên quan | S02 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P50-N02 |

## ST-P50-A01 — Missed captured-piece grasp

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Major |
| Ý nghĩa | Gripper đóng nhưng quân bị ăn vẫn ở destination. |
| Khi nào xuất hiện | Capture pick. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Post-pick observation unchanged. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Capture not complete |
| Requirement liên quan | R9,R10,R13 |
| Scenario liên quan | Capture failure |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P50-A01 |

## ST-P50-A02 — Captured piece dropped during removal

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Major |
| Ý nghĩa | Quân bị ăn rơi trước khi vào bin/out area. |
| Khi nào xuất hiện | Capture transport. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Loose object appears / carried piece missing. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Recovery state |
| Requirement liên quan | R2,R3,R10 |
| Scenario liên quan | Drop family |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P50-A02 |

## ST-P50-A03 — Wrong piece removed

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Critical |
| Ý nghĩa | Robot lấy nhầm quân thay vì captured piece. |
| Khi nào xuất hiện | Capture removal. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Unexpected cell disappears. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Wrong-piece state |
| Requirement liên quan | R1,R6,R10 |
| Scenario liên quan | S10 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P50-A03 |

## ST-P50-A04 — Captured piece not cleared from board/bin path

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Major |
| Ý nghĩa | Quân đã gắp nhưng còn nằm trong vùng bàn hoặc vùng có thể gây nhầm/va chạm. |
| Khi nào xuất hiện | After capture removal. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Extra loose object in scene. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Transaction incomplete |
| Requirement liên quan | R2,R6,R10,R11 |
| Scenario liên quan | Capture/bin anomaly |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P50-A04 |

# 4.7 P60 — Pick Moving Piece

Định vị và gắp quân robot cần di chuyển.

| State ID | Tên ngắn | Type | Future Solution Key |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-P60-N01 | Moving-piece target localized | N | SOL-ST-P60-N01 |
| ST-P60-N02 | Correct piece grasped | N | SOL-ST-P60-N02 |
| ST-P60-T01 | Piece offset but still inside safe grasp tolerance | T | SOL-ST-P60-T01 |
| ST-P60-A01 | Miss grasp | A | SOL-ST-P60-A01 |
| ST-P60-A02 | Wrong adjacent piece picked | A | SOL-ST-P60-A02 |
| ST-P60-A03 | Two pieces picked / stuck together | A | SOL-ST-P60-A03 |
| ST-P60-A04 | Pick pushes or shifts neighboring piece | A | SOL-ST-P60-A04 |
| ST-P60-A05 | Gripper actuator fails to open/close as commanded | A | SOL-ST-P60-A05 |
| ST-P60-A06 | Unsafe contact / Z-height error during pick | A | SOL-ST-P60-A06 |

## ST-P60-N01 — Moving-piece target localized

| Loại | NORMAL |
| --- | --- |
| Mức độ | Normal |
| Ý nghĩa | Source piece có physical target đủ tin cậy. |
| Khi nào xuất hiện | Before pick. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | continuous XY + valid registration. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Approach pick |
| Requirement liên quan | R3,R5,R9 |
| Scenario liên quan | S03 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P60-N01 |

## ST-P60-N02 — Correct piece grasped

| Loại | NORMAL |
| --- | --- |
| Mức độ | Normal |
| Ý nghĩa | Gripper đã kẹp đúng quân tại source. |
| Khi nào xuất hiện | Pick action. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Source becomes empty and evidence consistent with CurrentAction. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | P70 lift/transport |
| Requirement liên quan | R6,R9,R10,R13 |
| Scenario liên quan | S07 nominal counterpart |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P60-N02 |

## ST-P60-T01 — Piece offset but still inside safe grasp tolerance

| Loại | TRANSIENT / AMBIGUOUS |
| --- | --- |
| Mức độ | Warning |
| Ý nghĩa | Quân lệch khỏi logical intersection nhưng target vật lý vẫn nằm trong tolerance. |
| Khi nào xuất hiện | Visual localization. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | offset != 0, uncertainty acceptable. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Corrected pick candidate |
| Requirement liên quan | R3,R5,R9 |
| Scenario liên quan | S03 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P60-T01 |

## ST-P60-A01 — Miss grasp

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Major |
| Ý nghĩa | Gripper đóng nhưng không lấy được quân. |
| Khi nào xuất hiện | Pick action. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Source piece remains; no carried-piece evidence. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | VERIFY_FAIL |
| Requirement liên quan | R9,R10,R13 |
| Scenario liên quan | S07 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P60-A01 |

## ST-P60-A02 — Wrong adjacent piece picked

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Critical |
| Ý nghĩa | Robot lấy nhầm quân bên cạnh. |
| Khi nào xuất hiện | Pick action. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Expected source remains, another cell disappears. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | WRONG_PIECE_PICKED |
| Requirement liên quan | R1,R6,R10 |
| Scenario liên quan | S10 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P60-A02 |

## ST-P60-A03 — Two pieces picked / stuck together

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Critical |
| Ý nghĩa | Một thao tác làm hai quân cùng rời bàn. |
| Khi nào xuất hiện | Pick action. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Two expected cells disappear / stacked carry. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Unsafe manipulation |
| Requirement liên quan | R1,R6,R10,R11 |
| Scenario liên quan | Multi-object anomaly |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P60-A03 |

## ST-P60-A04 — Pick pushes or shifts neighboring piece

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Major |
| Ý nghĩa | Gripper/approach làm xê dịch quân khác dù target có thể đã gắp đúng. |
| Khi nào xuất hiện | Approach/pick. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Collateral geometry/semantic change. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | SIDE_EFFECT |
| Requirement liên quan | R3,R6,R9,R10 |
| Scenario liên quan | Collateral movement |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P60-A04 |

## ST-P60-A05 — Gripper actuator fails to open/close as commanded

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Critical |
| Ý nghĩa | Command kẹp không tạo trạng thái cơ khí mong muốn. |
| Khi nào xuất hiện | Pick action. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | gripper error/no movement/feedback mismatch. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | ROBOT_ERROR candidate |
| Requirement liên quan | R9,R10,R13 |
| Scenario liên quan | Hardware failure |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P60-A05 |

## ST-P60-A06 — Unsafe contact / Z-height error during pick

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Critical |
| Ý nghĩa | TCP/gripper chạm bàn hoặc quân theo cách không an toàn. |
| Khi nào xuất hiện | Approach/down motion. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | contact/collision/abnormal pose. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Immediate stop candidate |
| Requirement liên quan | R5,R9,R11 |
| Scenario liên quan | Physical collision |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P60-A06 |

# 4.8 P70 — Lift & Transport

Nhấc khỏi bàn và vận chuyển tới đích.

| State ID | Tên ngắn | Type | Future Solution Key |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-P70-N01 | Piece lifted clear of board | N | SOL-ST-P70-N01 |
| ST-P70-N02 | Transport in progress | N | SOL-ST-P70-N02 |
| ST-P70-A01 | Drop onto an empty valid intersection | A | SOL-ST-P70-A01 |
| ST-P70-A02 | Drop between intersections / off-grid | A | SOL-ST-P70-A02 |
| ST-P70-A03 | Drop onto occupied intersection / another piece | A | SOL-ST-P70-A03 |
| ST-P70-A04 | Drop outside board but inside recovery zone | A | SOL-ST-P70-A04 |
| ST-P70-A05 | Drop outside camera/workspace | A | SOL-ST-P70-A05 |
| ST-P70-A06 | Collision causes collateral piece movement | A | SOL-ST-P70-A06 |
| ST-P70-T01 | Carry state uncertain due to occlusion | T | SOL-ST-P70-T01 |

## ST-P70-N01 — Piece lifted clear of board

| Loại | NORMAL |
| --- | --- |
| Mức độ | Normal |
| Ý nghĩa | Quân đã được nhấc đủ cao, source verified empty, không kéo theo quân khác. |
| Khi nào xuất hiện | After grasp. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | clearance achieved. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Transport |
| Requirement liên quan | R9,R10,R13 |
| Scenario liên quan | Robot move |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P70-N01 |

## ST-P70-N02 — Transport in progress

| Loại | NORMAL |
| --- | --- |
| Mức độ | Normal |
| Ý nghĩa | Robot đang mang quân từ source tới destination. |
| Khi nào xuất hiện | Lift successful. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | CurrentAction phase=TRANSPORT. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Approach destination |
| Requirement liên quan | R6,R9,R13 |
| Scenario liên quan | Robot move |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P70-N02 |

## ST-P70-A01 — Drop onto an empty valid intersection

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Major |
| Ý nghĩa | Quân rơi vào một giao điểm hợp lệ nhưng không phải destination. |
| Khi nào xuất hiện | Transport. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Moving piece absent from gripper; extra piece at another legal cell. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Drop state |
| Requirement liên quan | R1,R6,R10 |
| Scenario liên quan | S09 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P70-A01 |

## ST-P70-A02 — Drop between intersections / off-grid

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Major |
| Ý nghĩa | Quân rơi ở vị trí không thuộc 90 intersection. |
| Khi nào xuất hiện | Transport. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Loose object off-grid. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Loose-piece recovery candidate |
| Requirement liên quan | R2,R3,R5,R10,R13 |
| Scenario liên quan | S08 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P70-A02 |

## ST-P70-A03 — Drop onto occupied intersection / another piece

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Critical |
| Ý nghĩa | Quân rơi lên/sát một quân khác, có nguy cơ overlap/stack. |
| Khi nào xuất hiện | Transport. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Overlapping/touching objects; ambiguous physical state. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Unsafe recovery candidate |
| Requirement liên quan | R2,R10,R11,R12 |
| Scenario liên quan | S18 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P70-A03 |

## ST-P70-A04 — Drop outside board but inside recovery zone

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Major |
| Ý nghĩa | Quân rơi ngoài board ROI nhưng camera thấy và robot có thể với tới theo định nghĩa recovery zone. |
| Khi nào xuất hiện | Transport. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Loose object in recovery ROI. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Recovery candidate |
| Requirement liên quan | R2,R3,R5,R10 |
| Scenario liên quan | S11 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P70-A04 |

## ST-P70-A05 — Drop outside camera/workspace

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Critical |
| Ý nghĩa | Moving piece biến mất và không thể localize trong vùng cho phép. |
| Khi nào xuất hiện | Transport. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | No object found; destination empty; source empty. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | PIECE_LOST |
| Requirement liên quan | R2,R10,R12,R13 |
| Scenario liên quan | S12 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P70-A05 |

## ST-P70-A06 — Collision causes collateral piece movement

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Critical |
| Ý nghĩa | Robot/gripper/quân đang mang va vào bàn/quân khác làm scene thay đổi ngoài kế hoạch. |
| Khi nào xuất hiện | Transport. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Multiple unexpected geometry/semantic changes. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | SIDE_EFFECT / unsafe |
| Requirement liên quan | R6,R9,R10,R11 |
| Scenario liên quan | S17 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P70-A06 |

## ST-P70-T01 — Carry state uncertain due to occlusion

| Loại | TRANSIENT / AMBIGUOUS |
| --- | --- |
| Mức độ | Warning |
| Ý nghĩa | Camera không xác định được robot còn giữ quân hay không trong một đoạn transport. |
| Khi nào xuất hiện | Robot occludes piece. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | No direct visual evidence; action still in progress. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Do not infer failure yet |
| Requirement liên quan | R7,R11,R12,R13 |
| Scenario liên quan | S19 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P70-T01 |

# 4.9 P80 — Place at Destination

Hạ xuống, nhả quân và rút gripper.

| State ID | Tên ngắn | Type | Future Solution Key |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-P80-N01 | Destination approach valid | N | SOL-ST-P80-N01 |
| ST-P80-N02 | Piece released and stable at destination | N | SOL-ST-P80-N02 |
| ST-P80-A01 | Piece placed with excessive offset | A | SOL-ST-P80-A01 |
| ST-P80-A02 | Piece sticks to gripper after release | A | SOL-ST-P80-A02 |
| ST-P80-A03 | Piece tips / lies down | A | SOL-ST-P80-A03 |
| ST-P80-A04 | Destination unexpectedly occupied | A | SOL-ST-P80-A04 |
| ST-P80-A05 | Place pushes neighboring piece | A | SOL-ST-P80-A05 |
| ST-P80-A06 | Piece released at wrong logical cell | A | SOL-ST-P80-A06 |

## ST-P80-N01 — Destination approach valid

| Loại | NORMAL |
| --- | --- |
| Mức độ | Normal |
| Ý nghĩa | Robot tới vùng trên destination với pose/clearance hợp lệ. |
| Khi nào xuất hiện | Transport successful. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | destination known/reachable/safe. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Lower & place |
| Requirement liên quan | R5,R9,R11 |
| Scenario liên quan | Robot move |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P80-N01 |

## ST-P80-N02 — Piece released and stable at destination

| Loại | NORMAL |
| --- | --- |
| Mức độ | Normal |
| Ý nghĩa | Quân được nhả tại destination, đứng ổn định. |
| Khi nào xuất hiện | Place action. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Physical piece present at expected destination. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Retract then verify |
| Requirement liên quan | R9,R10 |
| Scenario liên quan | Robot move |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P80-N02 |

## ST-P80-A01 — Piece placed with excessive offset

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Major |
| Ý nghĩa | Semantic cell có thể đúng nhưng tâm vật lý lệch quá tolerance. |
| Khi nào xuất hiện | After release. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Correct logical cell + geometric offset unsafe. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Verification anomaly |
| Requirement liên quan | R3,R9,R10 |
| Scenario liên quan | S03 variant |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P80-A01 |

## ST-P80-A02 — Piece sticks to gripper after release

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Major |
| Ý nghĩa | Gripper mở nhưng quân vẫn dính/được kéo lên theo gripper. |
| Khi nào xuất hiện | Release/retract. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Destination remains empty or piece moves with gripper. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Place failure |
| Requirement liên quan | R9,R10 |
| Scenario liên quan | Place anomaly |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P80-A02 |

## ST-P80-A03 — Piece tips / lies down

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Major |
| Ý nghĩa | Quân ở destination nhưng không ở tư thế gắp/chơi bình thường. |
| Khi nào xuất hiện | After release. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Abnormal contour/height/orientation. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Physical anomaly |
| Requirement liên quan | R2,R3,R10 |
| Scenario liên quan | S18 related |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P80-A03 |

## ST-P80-A04 — Destination unexpectedly occupied

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Critical |
| Ý nghĩa | Tại thời điểm place, destination không còn trống như plan. |
| Khi nào xuất hiện | Before/during place. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Observed occupancy conflict. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Abort place candidate |
| Requirement liên quan | R1,R6,R11,R12 |
| Scenario liên quan | State changed unexpectedly |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P80-A04 |

## ST-P80-A05 — Place pushes neighboring piece

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Major |
| Ý nghĩa | Thao tác hạ/nhả làm quân khác dịch chuyển. |
| Khi nào xuất hiện | Place action. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Collateral change near destination. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | SIDE_EFFECT |
| Requirement liên quan | R6,R9,R10 |
| Scenario liên quan | Collateral movement |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P80-A05 |

## ST-P80-A06 — Piece released at wrong logical cell

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Critical |
| Ý nghĩa | Quân được đặt ổn định nhưng vào giao điểm khác destination. |
| Khi nào xuất hiện | After release. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Observed piece at wrong cell. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Wrong-place state |
| Requirement liên quan | R1,R6,R10 |
| Scenario liên quan | Robot placement error |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P80-A06 |

# 4.10 P90 — Post-action Verification

Quan sát lại bàn và đối chiếu expected vs observed.

| State ID | Tên ngắn | Type | Future Solution Key |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-P90-N01 | Post-action board verified | N | SOL-ST-P90-N01 |
| ST-P90-T01 | Verification temporarily blocked | T | SOL-ST-P90-T01 |
| ST-P90-A01 | Destination empty after supposed place | A | SOL-ST-P90-A01 |
| ST-P90-A02 | Source still occupied after supposed pick/move | A | SOL-ST-P90-A02 |
| ST-P90-A03 | Wrong cell/piece changed | A | SOL-ST-P90-A03 |
| ST-P90-A04 | Multiple independent discrepancies | A | SOL-ST-P90-A04 |
| ST-P90-A05 | Semantic board correct but physical geometry unsafe | A | SOL-ST-P90-A05 |
| ST-P90-A06 | Verification confidence insufficient | A | SOL-ST-P90-A06 |

## ST-P90-N01 — Post-action board verified

| Loại | NORMAL |
| --- | --- |
| Mức độ | Normal |
| Ý nghĩa | ObservedBoard khớp expected post-condition của CurrentAction. |
| Khi nào xuất hiện | Robot clear + scene stable. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Expected == observed; no extra loose piece. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | P100 commit |
| Requirement liên quan | R1,R6,R10,R12,R13 |
| Scenario liên quan | E2E nominal |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P90-N01 |

## ST-P90-T01 — Verification temporarily blocked

| Loại | TRANSIENT / AMBIGUOUS |
| --- | --- |
| Mức độ | Warning |
| Ý nghĩa | Robot/tay người/blur khiến snapshot verify chưa đủ tin cậy. |
| Khi nào xuất hiện | Immediately after motion. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | occlusion/blur/low confidence. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Wait/rescan |
| Requirement liên quan | R7,R11,R12,R13 |
| Scenario liên quan | S14,S19 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P90-T01 |

## ST-P90-A01 — Destination empty after supposed place

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Major |
| Ý nghĩa | Software/robot nghĩ đã place nhưng destination không có quân. |
| Khi nào xuất hiện | Post-place verify. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | destination empty. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Silent failure if not caught |
| Requirement liên quan | R1,R6,R10 |
| Scenario liên quan | E2E-03 risk |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P90-A01 |

## ST-P90-A02 — Source still occupied after supposed pick/move

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Major |
| Ý nghĩa | Source vẫn còn quân, cho thấy pick/move không diễn ra như kỳ vọng. |
| Khi nào xuất hiện | Post-action verify. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | source occupied. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Action failure |
| Requirement liên quan | R1,R6,R10 |
| Scenario liên quan | S07 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P90-A02 |

## ST-P90-A03 — Wrong cell/piece changed

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Critical |
| Ý nghĩa | ObservedBoard cho thấy một cell khác hoặc piece identity khác bị tác động. |
| Khi nào xuất hiện | Post-action verify. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | unexpected delta. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Wrong action state |
| Requirement liên quan | R1,R6,R10 |
| Scenario liên quan | S10 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P90-A03 |

## ST-P90-A04 — Multiple independent discrepancies

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Critical |
| Ý nghĩa | Có từ hai mismatch độc lập trở lên sau action. |
| Khi nào xuất hiện | Post-action verify. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | discrepancy set size > 1. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Complex anomaly |
| Requirement liên quan | R6,R10,R12,R13 |
| Scenario liên quan | S17 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P90-A04 |

## ST-P90-A05 — Semantic board correct but physical geometry unsafe

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Major |
| Ý nghĩa | Logical state đúng nhưng một quân lệch/chạm/overlap ở mức có thể gây thất bại lượt sau. |
| Khi nào xuất hiện | Verification with geometric check. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | semantic equal; geometry invalid. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Physical-state discrepancy |
| Requirement liên quan | R2,R3,R10 |
| Scenario liên quan | S03,S18 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P90-A05 |

## ST-P90-A06 — Verification confidence insufficient

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Major |
| Ý nghĩa | Không có đủ evidence để khẳng định action thành công hoặc thất bại. |
| Khi nào xuất hiện | Post-action observation. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | UNKNOWN/low confidence. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | No commit |
| Requirement liên quan | R1,R12,R13 |
| Scenario liên quan | S14 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P90-A06 |

# 4.11 P100 — Commit & Turn Handover

Commit nước đi và chuyển lượt.

| State ID | Tên ngắn | Type | Future Solution Key |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-P100-N01 | Move committed and turn advanced | N | SOL-ST-P100-N01 |
| ST-P100-N02 | Board synchronized for next turn | N | SOL-ST-P100-N02 |
| ST-P100-A01 | Commit attempted with unresolved discrepancy | A | SOL-ST-P100-A01 |
| ST-P100-A02 | State update race / bypass coordinator | A | SOL-ST-P100-A02 |

## ST-P100-N01 — Move committed and turn advanced

| Loại | NORMAL |
| --- | --- |
| Mức độ | Normal |
| Ý nghĩa | Verified physical result được commit vào logical state và chuyển lượt. |
| Khi nào xuất hiện | P90 verified. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | state_version increments; CurrentAction completes. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Back to P10 |
| Requirement liên quan | R6,R8,R13 |
| Scenario liên quan | S01,S02 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P100-N01 |

## ST-P100-N02 — Board synchronized for next turn

| Loại | NORMAL |
| --- | --- |
| Mức độ | Normal |
| Ý nghĩa | Sau commit, ExpectedBoard == ObservedBoard và system sẵn sàng lượt mới. |
| Khi nào xuất hiện | Commit done. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | No discrepancy. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | P10 stable |
| Requirement liên quan | R6,R13 |
| Scenario liên quan | E2E-04 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P100-N02 |

## ST-P100-A01 — Commit attempted with unresolved discrepancy

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Critical |
| Ý nghĩa | Một module cố update state dù P90 chưa VERIFIED. |
| Khi nào xuất hiện | Workflow bug/race. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | unresolved discrepancy + commit event. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Illegal state transition |
| Requirement liên quan | R6,R13 |
| Scenario liên quan | R13 hard failure |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P100-A01 |

## ST-P100-A02 — State update race / bypass coordinator

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Critical |
| Ý nghĩa | Nhiều module update board/action không theo một coordinator duy nhất. |
| Khi nào xuất hiện | Commit/async threads. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | inconsistent state_version / half commit. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | State invariant violation |
| Requirement liên quan | R6,R13 |
| Scenario liên quan | Software architecture failure |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P100-A02 |

# 4.12 P110 — Recovery / Safe Terminal States

Rescan, retry, recovery hoặc dừng an toàn.

| State ID | Tên ngắn | Type | Future Solution Key |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-P110-N01 | Rescan in progress | N | SOL-ST-P110-N01 |
| ST-P110-N02 | Controlled retry in progress | N | SOL-ST-P110-N02 |
| ST-P110-N03 | Loose-piece recovery in progress | N | SOL-ST-P110-N03 |
| ST-P110-T01 | Recovery result ambiguous | T | SOL-ST-P110-T01 |
| ST-P110-X01 | HUMAN_REQUIRED | X | SOL-ST-P110-X01 |
| ST-P110-X02 | CAMERA_INVALID | X | SOL-ST-P110-X02 |
| ST-P110-X03 | ROBOT_ERROR | X | SOL-ST-P110-X03 |
| ST-P110-X04 | UNSAFE_STOP | X | SOL-ST-P110-X04 |
| ST-P110-X05 | PIECE_LOST | X | SOL-ST-P110-X05 |

## ST-P110-N01 — Rescan in progress

| Loại | NORMAL |
| --- | --- |
| Mức độ | Recovery |
| Ý nghĩa | Hệ thống chủ động quan sát lại để phân giải UNKNOWN/AMBIGUOUS. |
| Khi nào xuất hiện | Recoverable uncertainty. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | new frame/burst requested. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Return to originating verification state |
| Requirement liên quan | R1,R7,R12,R13 |
| Scenario liên quan | General recovery |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P110-N01 |

## ST-P110-N02 — Controlled retry in progress

| Loại | NORMAL |
| --- | --- |
| Mức độ | Recovery |
| Ý nghĩa | Một physical action được thử lại trong retry limit. |
| Khi nào xuất hiện | Defined recoverable failure. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | attempt counter increments. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Re-verify |
| Requirement liên quan | R9,R10,R13 |
| Scenario liên quan | S07 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P110-N02 |

## ST-P110-N03 — Loose-piece recovery in progress

| Loại | NORMAL |
| --- | --- |
| Mức độ | Recovery |
| Ý nghĩa | Hệ thống đã xác định loose piece trong recovery zone và đang thực hiện recovery transaction. |
| Khi nào xuất hiện | ST-P70-A02/A04 etc. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | target localized + recovery attempt. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Re-verify board |
| Requirement liên quan | R2,R3,R5,R10,R13 |
| Scenario liên quan | S08,S11 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P110-N03 |

## ST-P110-T01 — Recovery result ambiguous

| Loại | TRANSIENT / AMBIGUOUS |
| --- | --- |
| Mức độ | Warning |
| Ý nghĩa | Recovery action kết thúc nhưng board vẫn chưa xác định chắc. |
| Khi nào xuất hiện | After retry/recovery. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | uncertainty remains. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Escalation candidate |
| Requirement liên quan | R10,R12,R13 |
| Scenario liên quan | S17 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P110-T01 |

## ST-P110-X01 — HUMAN_REQUIRED

| Loại | TERMINAL / SAFE STOP |
| --- | --- |
| Mức độ | Terminal |
| Ý nghĩa | Hệ thống dừng auto-action và yêu cầu người can thiệp. |
| Khi nào xuất hiện | Retry limit/ambiguity/unsafe state. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | No further autonomous motion. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Manual intervention only |
| Requirement liên quan | R10,R12,R13 |
| Scenario liên quan | S12,S17,S18 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P110-X01 |

## ST-P110-X02 — CAMERA_INVALID

| Loại | TERMINAL / SAFE STOP |
| --- | --- |
| Mức độ | Terminal |
| Ý nghĩa | Camera/geometry không đủ tin cậy để tự động tiếp tục. |
| Khi nào xuất hiện | Camera failure. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | camera health invalid. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Safe stopped |
| Requirement liên quan | R11,R12,R13 |
| Scenario liên quan | S14 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P110-X02 |

## ST-P110-X03 — ROBOT_ERROR

| Loại | TERMINAL / SAFE STOP |
| --- | --- |
| Mức độ | Terminal |
| Ý nghĩa | Robot/gripper/controller báo lỗi không thể tiếp tục action tự động. |
| Khi nào xuất hiện | Hardware/controller error. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | robot fault state. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Safe stopped |
| Requirement liên quan | R9,R10,R13 |
| Scenario liên quan | Hardware failure |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P110-X03 |

## ST-P110-X04 — UNSAFE_STOP

| Loại | TERMINAL / SAFE STOP |
| --- | --- |
| Mức độ | Terminal |
| Ý nghĩa | Safety gate phát hiện người/vật cản/collision/unknown nguy hiểm. |
| Khi nào xuất hiện | Any phase. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | safety state != SAFE. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | No autonomous motion |
| Requirement liên quan | R11,R12,R13 |
| Scenario liên quan | S15 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P110-X04 |

## ST-P110-X05 — PIECE_LOST

| Loại | TERMINAL / SAFE STOP |
| --- | --- |
| Mức độ | Terminal |
| Ý nghĩa | Hệ thống biết một quân phải tồn tại nhưng không thể tìm thấy trong camera/workspace. |
| Khi nào xuất hiện | Drop/lost scenario. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | source empty, dst empty, no loose object found. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Human required |
| Requirement liên quan | R2,R6,R10,R12 |
| Scenario liên quan | S12 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P110-X05 |

# 4.13 P120 — Game End / Shutdown / Restart

Kết thúc ván, shutdown, crash/restart/resume.

| State ID | Tên ngắn | Type | Future Solution Key |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-P120-N01 | Game over recognized | N | SOL-ST-P120-N01 |
| ST-P120-N02 | Clean shutdown | N | SOL-ST-P120-N02 |
| ST-P120-A01 | Software crash mid-action | A | SOL-ST-P120-A01 |
| ST-P120-N03 | Restart on non-initial board | N | SOL-ST-P120-N03 |
| ST-P120-A02 | Persisted state and physical board disagree after restart | A | SOL-ST-P120-A02 |

## ST-P120-N01 — Game over recognized

| Loại | NORMAL |
| --- | --- |
| Mức độ | Terminal-Normal |
| Ý nghĩa | Luật game xác nhận ván đã kết thúc; không lập kế hoạch move tiếp. |
| Khi nào xuất hiện | Checkmate/resign/defined end. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | game_over true. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Shutdown/idle |
| Requirement liên quan | R8,R13 |
| Scenario liên quan | Game end |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P120-N01 |

## ST-P120-N02 — Clean shutdown

| Loại | NORMAL |
| --- | --- |
| Mức độ | Terminal-Normal |
| Ý nghĩa | Hệ thống dừng có kiểm soát, persist state cần thiết. |
| Khi nào xuất hiện | User/system shutdown. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | No active physical transaction. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Off |
| Requirement liên quan | R6,R13 |
| Scenario liên quan | Shutdown |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P120-N02 |

## ST-P120-A01 — Software crash mid-action

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Critical |
| Ý nghĩa | Process dừng/exception trong lúc CurrentAction chưa hoàn tất. |
| Khi nào xuất hiện | Any physical phase. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | persisted action incomplete / physical state unknown. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | Restart → P00-A04 |
| Requirement liên quan | R6,R10,R13 |
| Scenario liên quan | S16 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P120-A01 |

## ST-P120-N03 — Restart on non-initial board

| Loại | NORMAL |
| --- | --- |
| Mức độ | Normal |
| Ý nghĩa | Ứng dụng restart trong một ván đang chơi và cần reconstruct/sync với physical board. |
| Khi nào xuất hiện | After clean/crash restart. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | board not initial setup. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | P00/P10 restore path |
| Requirement liên quan | R1,R6,R8,R13 |
| Scenario liên quan | S20 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P120-N03 |

## ST-P120-A02 — Persisted state and physical board disagree after restart

| Loại | ANOMALY |
| --- | --- |
| Mức độ | Critical |
| Ý nghĩa | State store và camera reconstruct khác nhau sau restart. |
| Khi nào xuất hiện | Restart reconcile. |
| Dấu hiệu quan sát / evidence | Expected vs observed mismatch. |
| Trạng thái/nhánh tiếp theo về mặt workflow | P110 reconcile/human candidate |
| Requirement liên quan | R1,R6,R10,R12,R13 |
| Scenario liên quan | S16,S20 |
| Khóa tham chiếu cho tài liệu giải pháp | SOL-ST-P120-A02 |

# 5. Scenario Matrix S01-S20 → State IDs

Bảng này nối Scenario Matrix trong Requirements Specification với State Catalog. Một scenario có thể đi qua nhiều state; các ID dưới đây là các trạng thái tiêu biểu cần tìm khi debug hoặc viết solution.

| Scenario | Mô tả | State IDs tiêu biểu |
| --- | --- | --- |
| S01 | Normal human move | ST-P10-N01 → ST-P20-N02 → ST-P30-N01/N02 → ST-P100-N01/N02 |
| S02 | Normal capture | ST-P20-N03 → ST-P30-N02 → robot response có thể ST-P40-N02 → P50/P60/P70/P80/P90 |
| S03 | Piece offset from intersection | ST-P60-T01; nếu place lệch: ST-P80-A01 / ST-P90-A05 |
| S04 | Human touches then returns piece | ST-P20-T01 → ST-P20-N01 (NO_CHANGE) |
| S05 | Illegal human move | ST-P20-A01 → ST-P30-A01 |
| S06 | Two pieces moved | ST-P20-A02 → ST-P30-T01/A02 |
| S07 | Robot misses grasp | ST-P60-A01 → ST-P110-N02 hoặc X01 tùy outcome |
| S08 | Robot drops between intersections | ST-P70-A02 → ST-P110-N03 |
| S09 | Robot drops onto valid intersection | ST-P70-A01 → P90 discrepancy → P110 |
| S10 | Wrong piece picked | ST-P60-A02 hoặc ST-P50-A03 → ST-P90-A03 |
| S11 | Piece outside board but inside recovery zone | ST-P70-A04 → ST-P110-N03 |
| S12 | Piece out of camera/workspace | ST-P70-A05 → ST-P110-X05/X01 |
| S13 | Board shifted | ST-P10-A01 / ST-P40-A02 → no motion |
| S14 | Camera blur/freeze/disconnect | ST-P10-A02 / ST-P90-T01/A06 / ST-P110-X02 |
| S15 | Human hand in robot zone | ST-P10-T01 hoặc ST-P40-A03 → ST-P110-X04 nếu unsafe |
| S16 | Software crash mid-move | ST-P120-A01 → ST-P00-A04 → reconcile |
| S17 | Two simultaneous anomalies | ST-P20-A02 / ST-P90-A04 / ST-P110-T01/X01 |
| S18 | Piece overlap/stack | ST-P70-A03 / ST-P80-A03 / ST-P90-A05 |
| S19 | Robot occludes camera | ST-P10-T02 / ST-P70-T01 / ST-P90-T01 |
| S20 | Restart on non-initial board | ST-P120-N03 → ST-P00-N02/T01/A03 → ST-P10 |

# 6. Cách tìm state nhanh khi có vấn đề thực tế

Bước 1 - Xác định phase: Hỏi: sự cố xảy ra trước khi người đi, khi người đang đi, lúc robot gắp, đang vận chuyển, đang đặt hay sau verify?

Bước 2 - Xác định loại: Nếu bình thường: N; nếu chưa đủ bằng chứng: T; nếu sai/bất thường: A; nếu hệ thống đã phải dừng: X.

Bước 3 - Tìm State ID: Dùng Word Search với từ khóa hiện tượng hoặc mã phase, ví dụ “drop”, “camera”, “wrong piece”, “P70”.

Bước 4 - Ghi đúng ID trong issue/log: Ví dụ failure_class = ST-P70-A02 thay vì chỉ ghi “robot làm rơi quân”.

Bước 5 - Khi có tài liệu giải pháp: Mở mục SOL-ST-P70-A02 để xem detection rule, root cause tree, recovery procedure và test case tương ứng.

# 7. Format log/bug report đề xuất dùng State ID

trial_id: 2026-09-15-robotmove-0042
system_phase: P70
state_id: ST-P70-A02
current_action: {piece: r_R, src: [0,9], dst: [0,5], phase: TRANSPORT}
expected_board_version: 128
observed_symptom: loose piece detected between intersections
evidence: frame_0042_17.jpg
next_resolution_ref: SOL-ST-P70-A02
result: UNRESOLVED

# 8. Ranh giới của State Catalog

Tài liệu này không chỉ định thuật toán nào phải dùng (TheOne, YOLO, OpenCV, segmentation, sensor...).

Tài liệu này không chỉ định retry bao nhiêu lần, robot phải đi pose nào, hoặc threshold confidence bao nhiêu.

Tài liệu này không kết luận nguyên nhân gốc chỉ từ symptom. Ví dụ “destination empty” có thể do miss pick, drop hoặc piece stuck to gripper.

Tài liệu này mô tả state theo nghĩa hệ thống có thể quan sát/biết được; solution document sau mới ánh xạ state → root causes → detection → action → recovery → verification.

Các hard safety state vẫn phải tuân thủ safety controller/E-stop và quy trình vận hành thật; catalog này không phải chứng nhận an toàn.

# 9. Template cho tài liệu giải pháp sau

Để người khác đọc hai tài liệu song song không bị lạc, mỗi mục trong tài liệu giải pháp nên giữ đúng template sau:

SOL-ST-P70-A02 — Drop between intersections
1. State definition (link ngược về ST-P70-A02)
2. Possible root causes
3. Evidence required to distinguish root causes
4. Detection logic
5. Immediate safety action
6. Automatic recovery procedure
7. Retry/abort limit
8. Verification after recovery
9. Logging fields
10. Test cases + PASS/FAIL

# 10. Kết luận

State Catalog là lớp “ngôn ngữ chung” cho toàn project. Thay vì mỗi thành viên mô tả cùng một lỗi bằng các câu khác nhau, team dùng một State ID duy nhất. Điều này đặc biệt quan trọng khi perception, game state, robot motion và recovery được phát triển bởi nhiều người/module khác nhau.

END OF STATE CATALOG